湖南省城市总体规划制图规定

（试行）

湖南省住房和城乡建设厅

长沙市规划信息服务中心

2018年1月

目  录

1 总则	- 1 -

1.1 编制目的	- 1 -

1.2 适用范围	- 1 -

1.3 编制依据	- 1 -

2 数学基础	- 2 -

3 Auto CAD制图规范	- 3 -

3.1 文件组织	- 3 -

3.2 图层管理	- 3 -

3.3 图层规范	- 4 -

3.4 图形规范	- 10 -

3.5 扩展属性	- 11 -

4 空间数据建库规范	- 14 -

4.1 数据建库内容	- 14 -

4.2 图层组织与命名规范	- 14 -

4.3 空间数据图层构成	- 14 -

4.3 GIS图层属性结构	- 18 -

- 1 总则

- 1.1 编制目的

1.1.1 为保证规划数据资源共享，提高规划业务审批效率，提升管理信息化水平，结合《城乡规划法》及《湖南省城乡规划技术管理规定（试行）》，特制定本规定。

- 1.2 适用范围

1.2.1 本规定适用于湖南省各地州市城市总体规划数据规整、建库等工作，各地在提交数据成果时，应符合本规定。

1.2.2 一般镇（乡）总体规划编制成果制图可参照本规定执行。

- 1.3 编制依据

|  | 《中华人民共和国城乡规划法》（2015修正） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 《湖南省城乡规划技术管理规定（试行）》 |  |
|  | 湖南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法 |  |
|  | 《城市规划编制办法实施细则》 |  |
|  | 《城市规划基本术语标准》 | GB/T 50280-1998 |
|  | 《城市用地分类与规划建设用地标准》 | GB 50137-2011 |
|  | 《城市规划制图标准》 | CJJ/T 97—2003 |
|  | 《城市道路交通规划设计规范》 | GB 50220－95 |
|  | 《中华人民共和国行政区划代码》 | GB/T 2260-2007 |
|  | 《城市规划数据标准》 | CJJT 199-2014 |

- 2 数学基础

2.1 坐标系统 采用所在城市统一的坐标系统，并建立与 “2000 国家大地坐标系”的转换关系。禁止对坐标系进行旋转、平移、缩放。 禁止对CAD制图成果进行旋转、平移、缩放。

2.2 高程基准 高程基准应采用“1985 国家高程基准”。

2.3 地图投影与分带 应采用“高斯-克吕格投影”，3°分带。

2.4 制图精度 以米为单位，精确到小数点后三位。

- 3 Auto CAD制图规范

为满足湖南省地州市总体规划CAD图件满足总体规划空间数据建库要求，针对CAD图件提出其在AutoCAD环境下的制图规范，包括文件组织、图层管理、图层规范、图形规范、扩展属性五个方面的具体要求。

- 3.1 文件组织

城市总体规划数据建库必须在经法定审批机关批准成果的基础上开展。编制单位提交的城市总体规划数据库成果文件格式包含：CAD图集、JPG图集及其他相关成果。具体见下表所示：

表3.1 成果文件结构

| 序号 | 类别 | 内容介绍 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAD图集 | 根据本规定中的CAD制图规定，提供成果文件 | CAD图命名为专题名.dwg CAD文件版本为Autodesk 2008-2014版 |
| 2 | JPG图集 | 根据本规定中的CAD制图规定，生成的JPG图片 | 图片命名为专题名.jpeg |
| 3 | 其他相关成果 | 规划文本、规划说明书等相关文件 | 文本格式word2007-2013版本 |

- 3.2 图层管理

3.2.1 图层命名规则为：图层代码+中文注释，其中用地图层按照城市用地分类与规划建设用地标准（GB 50137-2011）用地代码注释。

3.2.2 0 层为默认图层，除作为插入块的基准层外，严禁存放任何数据。

3.2.3 不同图件中表达相同内容的图层，其名称应保持一致，宜采用统一的实体类型、线型和颜色。

3.2.4 图例内的色块填充颜色应与图层保持一一对应。

- 3.3 图层规范

3.3.1 图层命名必须统一规范；

3.3.2 同一图层必须采用统一的名称、实体类型、线型、颜色；

3.3.3 CAD图件必须清除无意义图层。

### 3.3.1 城镇体系图层规定

表3.2 城镇体系规划编制标准

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX-中心城市 | 中心城市位置及名称 | 块参照、文字 |  |
| 2 | TX-一般城市 | 一般城市位置及名称 | 块参照、文字 |  |
| 3 | TX-中心镇 | 中心镇位置及名称 | 块参照、文字 |  |
| 4 | TX-一般镇 | 一般镇位置及名称 | 块参照、文字 |  |
| 5 | JJ-省域界线 | 省域范围边界 | 闭合多段线 |  |
| 6 | JJ-市域界线 | 市域范围边界 | 闭合多段线 |  |
| 7 | JJ-县域界线 | 县域范围边界 | 闭合多段线 |  |
| 8 | JJ-镇域界线 | 镇域范围边界 | 闭合多段线 |  |
| 9 | JJ-规划区界线 | 规划区边界 | 闭合多段线 |  |
| 10 | JJ-都市区界线 | 都市区边界 | 闭合多段线 |  |

### 3.3.2 用地规划图层规定

表3.3 用地规划图层表

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 图层颜色 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YD-R | 居住用地 | 填充面 | 51 |  |
| 2 | YD-R1 | 一类居住用地 | 填充面 | 51 |  |
| 3 | YD-R2 | 二类居住用地 | 填充面 | 50 |  |
| 4 | YD-R3 | 三类居住用地 | 填充面 | 53 |  |
| 5 | YD-A | 公共管理与公共服务用地 | 填充面 | 241 |  |
| 6 | YD-A1 | 行政办公用地 | 填充面 | 241 |  |
| 7 | YD-A2 | 文化设施用地 | 填充面 | 21 |  |
| 8 | YD-A3 | 教育科研用地 | 填充面 | 231 |  |
| 9 | YD-A4 | 体育用地 | 填充面 | 30 |  |
| 10 | YD-A5 | 医疗卫生用地 | 填充面 | 11 |  |
| 11 | YD-A6 | 社会福利用地 | 填充面 | 243 |  |
| 12 | YD-A7 | 文物古迹用地 | 填充面 | 22 |  |
| 13 | YD-A8 | 外事用地 | 填充面 | 87 |  |
| 14 | YD-A9 | 宗教用地 | 填充面 | 243 |  |
| 15 | YD-B | 商业服务设施用地 | 填充面 | 240 |  |
| 16 | YD-B1 | 商业用地 | 填充面 | 240 |  |
| 17 | YD-B2 | 商务用地 | 填充面 | 240 |  |
| 18 | YD-B3 | 娱乐康体用地 | 填充面 | 21 |  |
| 19 | YD-B4 | 公用设施营业网点用地 | 填充面 | 21 |  |
| 20 | YD-B9 | 其他服务设施用地 | 填充面 | 21 |  |
| 21 | YD-M | 工业用地 | 填充面 | 35 |  |
| 22 | YD-M1 | 一类工业用地 | 填充面 | 35 |  |
| 23 | YD-M2 | 二类工业用地 | 填充面 | 37 |  |
| 24 | YD-M3 | 三类工业用地 | 填充面 | 39 |  |
| 25 | YD-W | 物流仓储用地 | 填充面 | 181 |  |
| 26 | YD-W1 | 一类物流仓储用地 | 填充面 | 181 |  |
| 27 | YD-W2 | 二类物流仓储用地 | 填充面 | 181 |  |
| 28 | YD-W3 | 三类物流仓储用地 | 填充面 | 181 |  |
| 29 | YD-S | 交通设施用地 | 填充面 | 8 |  |
| 30 | YD-S1 | 城市道路用地 | 填充面 | 8 |  |
| 31 | YD-S2 | 城市轨道交通用地 | 填充面 | 8 |  |
| 32 | YD-S3 | 交通枢纽用地 | 填充面 | 8 |  |
| 33 | YD-S4 | 交通场站用地 | 填充面 | 8 |  |
| 34 | YD-S9 | 其他交通设施用地 | 填充面 | 8 |  |
| 35 | YD-U | 公用设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 36 | YD-U1 | 供应设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 37 | YD-U2 | 环境设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 38 | YD-U3 | 安全设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 39 | YD-U9 | 其他公用设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 40 | YD-G | 绿地 | 填充面 | 100 |  |
| 41 | YD-G1 | 公共绿地 | 填充面 | 100 |  |
| 42 | YD-G2 | 防护绿地 | 填充面 | 94 |  |
| 43 | YD-G3 | 广场用地 | 填充面 | 124 |  |
| 44 | YD-H | 建设用地 | 填充面 | 53 |  |
| 45 | YD-H1 | 城乡居民点建设用地 | 填充面 | 53 |  |
| 46 | YD-H2 | 区域交通设施用地 | 填充面 | 9 |  |
| 47 | YD-H3 | 区域公用设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 48 | YD-H4 | 特殊用地 | 填充面 | 87 |  |
| 49 | YD-H5 | 采矿用地 | 填充面 | 42 |  |
| 50 | YD-H9 | 其他建设用地 | 填充面 | 42 |  |
| 51 | YD-E | 非建设用地 | 填充面 | 131 |  |
| 52 | YD-E1 | 水域 | 填充面 | 131 |  |
| 53 | YD-E2 | 农林用地 | 填充面 | 82 |  |
| 54 | YD-E9 | 其他非建设用地 | 填充面 | 55 |  |

### 3.3.3 道路交通规划图层规定

表3.4 道路交通规划图层

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 图层颜色 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RD-高速铁路 | 高速铁路及铁路名注记文字 | 多段线、文字 | 30 |  |
| 2 | RD-一般铁路 | 一般铁路及铁路注记文字 | 多段线、文字 | 7 |  |
| 3 | RD-城际铁路 | 城际铁路注记文字 | 多段线、文 | 3 |  |
| 4 | RD-地铁 | 地铁及名称注记文字 | 多段线、文字 | 3 |  |
| 5 | RD-轻轨 | 轻轨及名称注记文字 | 多段线、文字 | 3 |  |
| 6 | RD-过江隧道 | 过江隧道及注记文字 | 多段线、文字 | 5 |  |
| 7 | RD-航道 | 水运航道线 | 多段线、文字 | 5 |  |
| 8 | RD-高速路 | 高速路及名称注记文字 | 多段线、文字 | 92 |  |
| 9 | RD-主干道 | 主干道及名称注记文字 | 多段线、文字 | 5 |  |
| 10 | RD-次干道 | 次干道中线、道路名 | 多段线、文字 | 250 |  |
| 11 | RD-快速路 | 快速路中线、道路名 | 多段线、文字 | 6 |  |
| 12 | RD-一般道路 | 县乡公路及村镇道路、道路名 | 多段线、文字 | 252 |  |
| 13 | RD-交通设施 | 机场、铁路站场、码头、车站、停车场等各类交通设施及名字 | 多段线、块参照、文字 |  |  |

### 3.3.4 公用设施图层规定

表3.5 公用设施给排水图层规定

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 图层颜色 | 符号样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GX-给水 | 给水管线 | 多段线 | 5 |  |
|  | GX-给水设施 | 给水设施及注记文字 | 块参照、文字 |  |  |
|  | GX-雨水 | 排水管线 | 多段线 | 30 |  |
|  | GX-污水 | 污水管线 | 多段线 | 30 |  |
|  | GX-雨污合流 | 合流管线 | 多段线 | 30 |  |
|  | GX-排水界线 | 雨水汇水界线、纳污区界线 | 多段线 | 6 |  |
|  | GX-排水设施 | 排水设施及文字注记 | 块参照、文字 |  |  |

表3.6 公用设施电力电信燃气图层规定

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 图层颜色 | 符号样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GX-电力 | 1000KV高压电力走廊 | 多段线 | 3 |  |
|  |  | 800KV高压电力走廊 | 多段线 | 33 |  |
|  |  | 500KV高压电力走廊 | 多段线 | 5 |  |
|  |  | 220KV高压电力走廊 | 多段线 | 1 |  |
|  |  | 220KV地下电缆线路 | 多段线 | 6 |  |
| 2 | GX-电力设施 | 变电站等电力设施及注记文字 | 块、文字 |  |  |
| 3 | GX-电信 | 各类通讯管线 | 多段线 | 3 |  |
| 4 | GX-电信设施 | 各类信息信号设施及名称注记 | 块、文字 |  |  |
| 5 | GX-燃气 | 燃气管道、输气管 | 多段线 | 40 |  |
| 6 | GX-燃气设施 | 加气站、储备站、调压站等及注记文字 | 块、文字 |  |  |

### 3.3.5 综合防灾图层规定

3.7人防规划编制标准

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 图层颜色 | 符号样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RF-设施 | 各类人防设施及名称注记 | 块、文字 |  |  |
| 2 | RF-隐蔽区域 | 隐蔽区域 | 闭合多段线 | 1 |  |

3.8 消防规划编制标准

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 图层颜色 | 符号样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XF-设施 | 各类消防设施及名称注记 | 块、文字 | 1 |  |

### 3.3.6 生态环境保护图层规定

3.9生态环境保护编制标准

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 图层颜色 | 符号样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST-保护区 | 生态环境保护区域 | 闭合多段线、文字 | 94 |  |
| 2 | ST-建设区域 | 生态环境建设区域 | 闭合多段线、文字 | 1 |  |

### 3.3.7 历史文化名城保护图层规定

3.10 历史文化名城保护规划编制标准

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 图层颜色 | 符号样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHQ-保护区界线 | 保护区界线 | 多段线、文字 | 220 |  |
| 2 | BHQ-文物 | 革命纪念地、历史文物 | 块参照 |  |  |

### 3.3.8 规划区空间管制图层规定

表3.11规划区空间管制图层规定

| 序号 | 图层名称 | 图层颜色 | 实体类型 | 符号样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GZQ-生态空间 | 94 | 闭合多段线 |  |
| 2 | GZQ-农业空间 | 83 | 闭合多段线 |  |
| 3 | GZQ-城镇空间 | 13 | 闭合多段线 |  |
| 4 | 城镇开发边界线 | 8 | 多段线 |  |

### 3.3.9 城市五线图层规定

表3.12 五线图层规定

| 序号 | 图层名称 | 图层颜色 | 实体类型 | 符号样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HX-城市蓝线 | 5 | 多段线 |  |
|  | HX-城市蓝线注记 | 7 | 文字 |  |
| 2 | HX-城市绿线 | 94 | 多段线 |  |
|  | HX-城市绿线注记 | 7 | 文字 |  |
| 3 | HX-城市紫线 | 220 | 多段线 |  |
|  | HX-城市紫线注记 | 7 | 文字 |  |
| 4 | HX-城市黄线 | 2 | 多段线 |  |
|  | HX-城市黄线注记 | 7 | 文字 |  |
| 5 | HX-城市橙线 | 30 | 多段线 |  |
|  | HX-城市橙线注记 | 7 | 文字 |  |

- 3.4 图形规范

### 3.4.1 块图形规范

城市总体规划CAD图件里的配套设施必须采用块实体类型来表达，应满足以下图形规范：

（1） 各类配套设施块符号必须存放到相应图层；

（2） 新增配套设施块符号须报市（县）规划局备案并纳入标准，形成统一规定；

（3） 块大小为图纸上5×5毫米，在AutoCAD中的实际大小为0.005米×图纸比例，例如：同一个块符号，1∶2000图中块的实际大小为10米，1∶5000图中块的实际大小为25米；

（4）禁止对块进行打碎；

（5）禁止对块的名称进行重命名。

### 3.4.2 线图形规范

城市总体规划CAD图件里的线要素，应满足以下图形规范：

（1） 尽量采用多段线（Pline）实体类型，少采用或不采用圆（Circle）、弧（Arc）、椭圆（Ellipse）实体类型，不允许采用曲线（Spline）实体类型；

（2） 不允许出现长度为0或长度极短的碎线；

（3） 不允许出现重复线、回头线、锯齿线等常见图形错误。

### 3.4.3 闭合线图形规范

城市总体规划CAD图件里在建立空间数据库时，要进行构面处理的要素，都采用闭合多段线来表达，并且应满足以下图形规范：

（1） 闭合多段线应是在采集时使用闭合参数形成的一个封闭多边形，而不是由一条或多条多段线首尾相接形成的封闭多边形；

（2） 不允许出现重复的闭合多段线；

（3） 相邻的两个闭合多段线，它们之间的共线部分尽量重合；

（4） 填充的图形应保留填充边界，且填充边界为闭合的多段线。

### 3.4.4 文字注记规范

城市总体规划CAD图件里的文字标注，应满足以下图形规范：

（1） 各类文字注记必须根据其表达的要素存放到相应图层当中，具体符合《规划编制成果空间要素编码规范》中各类文字注记的图层要求；

（2） 各类文字注记统一采用单行文字（Text）实体类型来表达，不允许使用多行文字（MText）实体类型来表达；

（3） 各类注记的字体、大小可参照下表执行，不强制要求，但要保证图面的美观。

表3.12 文字注记图层规定

| 序号 | 注记类别 | 字体 | 大小（图纸上） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标、标高、半径、宽度、坡度等标注 规划参数、表格、图签、说明、注记等 | 宋体 | 3.5mm |
| 2 | 单位名、地名、路名、桥名、水系名、名胜地名、主要公共设施名称等 | 宋体 | 3.5～5.0mm |
| 3 | 用地性质代码、地块编码、图例等 | 黑体 | 7.0mm |
| 4 | 图题、比例、图标、需重点突出的名称、规划期限、编制日期等 | 黑体 | 10～45mm |

- 3.5 扩展属性

表3.13 行政区界线数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区代码 | XZQDM | TEXT | 9 | 见本表注1 |
| 2 | 行政区名称 | XZQMC | TEXT | 100 |  |
| 注：县及县以上行政区代码采用《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260中的6位数字码，县级以下行政区代码编制规则遵循《县级以下行政区划代码编制规则》GB/T 10114中的规定。 |  |  |  |  |  |

表3.14 用地规划数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地性质 | YDXZ | TEXT | 20 |  |
| 2 | 用地分类代码 | YDFLDM | TEXT | 9 |  |
| 3 | 用地面积 | YDMJ | FLOAT | 10 | 单位：平方米 |

表3.15 城镇点属性结构描述表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇代码 | CZDM | CHAR | 9 | 同行政区码 |
| 2 | 城镇名称 | CZMC | CHAR | 100 |  |
| 3 | 城镇职能 | CZZN | CHAR | 100 |  |
| 4 | 总人口 | ZRK | FLOAT | 7 | 单位：万人 |
| 5 | 城镇人口 | CZRK | FLOAT | 7 | 单位：万人 |

表3.16 道路中心线数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路名称 | DLMC | TEXT | 100 |  |
| 2 | 道路等级 | DLDJ | TEXT | 20 |  |
| 3 | 道路长度 | DLCD | FLOAT | 10.3 | 单位：千米 |
| 4 | 道路宽度 | DLKD | FLOAT | 10.3 | 单位：米 |
| 5 | 断面类型 | DMLX | TEXT | 100 |  |
| 6 | 断面参数 | DMCS | TEXT | 100 |  |

表3.17 交通设施数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施名称 | SSMC | TEXT | 100 |  |
| 2 | 设施类型 | SSLX | TEXT | 20 |  |

表3.18 公共服务设施数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施名称 | MC | CHAR | 100 |  |
| 2 | 设施类型 | LX | CHAR | 20 |  |
| 3 | 用地面积 | YDMJ | FLOAT | 10.3 | 单位：平方米 |

表 3.19 给水、排水、污水、雨水、雨污合流管线扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | SSMC | TEXT | 100 |  |
| 2 | 类型 | SSLX | TEXT | 20 |  |
| 3 | 长度 | SSCD | FLOAT | 10 | 单位：米 |
| 4 | 管径 | SSGJ | TEXT | 20 |  |
| 5 | 走向 | SSZX | TEXT | 20 |  |

表 3.20 电力设施、燃气设施、通信设施、环卫设施扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | SSMC | TEXT | 100 |  |
| 2 | 类型 | SSLX | TEXT | 20 |  |
| 3 | 占地面积 | ZDMJ | FLOAT | 10 | 单位：平方米 |
| 4 | 规模 | SSGM | FLOAT | 10 |  |

表3.21 黄线数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施名称 | SSMC | TEXT | 100 |  |
| 2 | 设施类型 | SSLX | TEXT | 20 |  |
| 3 | 控制要求 | KZYQ | TEXT | 200 |  |

表3.22 绿线数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要素名称 | YSMC | TEXT | 100 |  |
| 2 | 控制要求 | KZYQ | TEXT | 200 |  |

表3.23 蓝线数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道名称 | HDMC | TEXT | 100 |  |
| 2 | 控制要求 | KZYQ | TEXT | 200 |  |

表3.24 紫线线数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要素名称 | YSMC | TEXT | 100 |  |
| 2 | 控制要求 | KZYQ | TEXT | 200 |  |

表3.25 橙线数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施名称 | SSMC | TEXT | 100 |  |
| 2 | 设施类型 | SSLX | TEXT | 20 |  |
| 3 | 控制要求 | KZYQ | TEXT | 200 |  |

- 4 空间数据建库规范

城市总体规划数据库建库技术采用ArcGIS平台的个人地理数据库（*.mdb）或文件数据库（*.gdb）数据库格式存储数据。

- 4.1 数据建库内容

城市总体规划编制成果数据内容包括空间数据和非空间数据。空间数据内容应符合表4.1规定。各市（县）、镇（乡）可根据需要增加数据要素的内容。

表4.1空间数据内容

| 规划范围 | 序号 | 要素名称 |
| --- | --- | --- |
| 区界 | 1 | 行政区界线 |
|  | 2 | 规划范围界线 |
| 市域 | 1 | 市域城镇体系现状要素 |
|  | 2 | 市域城镇体系规划要素 |
|  | 3 | 综合交通规划要素 |
|  | 4 | 自然与历史文化资源保护要素 |
|  | 5 | 生态建设与环境保护要素 |
|  | 6 | 公用设施要素 |
| 规划区 | 1 | 空间管制规划要素 |
| 集中建设区 | 1 | 用地现状要素 |
|  | 2 | 用地评定要素 |
|  | 3 | 用地规划要素 |
|  | 4 | 综合交通规划要素 |
|  | 5 | 综合防灾规划要素 |
|  | 6 | 公用设施要素 |
|  | 7 | 控制线规划要素 |
|  | 8 | 自然与历史文化资源保护要素 |

- 4.2 图层组织与命名规范

4.1.1 空间要素在数据库中按照规划专题分类组织、分层管理，同一专题数据应按实体类型（点、线、面、注记）严格分开。

4.1.2 数据库中图层代码命名规则为：ZG_规划范围分类_要素图层字符，其中连接符“_”采用半角字符。

4.1.3 要素图层字符码采用图层名称汉语拼音首字母命名，长度一般不超过四个字母，图层名称特别长的采用关键字的汉语拼音首字母命名。当两个及以上图层名称的关键词拼音首字母相同时，可采用关键字拼音第二个字母加以区分。

- 4.3 空间数据图层构成

### 4.3.1区界空间要素图层构成

表4.2 空间数据内容

| 序号 | 图层分类 | 图层代码 | 图层名称 | 实体类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区界线 | zg_xzq_sj | 省界 | 面 |
|  |  | zg_xzq_shj | 市界 | 面 |
|  |  | zg_xzq_qj | 区县（市）界 | 面 |
|  |  | zg_xzq_xzj | 镇（乡）界 | 面 |
|  |  | zg_xzq_cj | 村界 | 面 |
|  |  | zg_xzq_ZJ | 行政区注记 | 注记 |
| 2 | 规划范围界线 | zg_gh_sybj | 市域边界 | 面 |
|  |  | zg_gh_ghqj | 规划区界线 | 面 |
|  |  | zg_gh_jzjsq | 集中建设城（镇）区规划范围界线 | 面 |
|  |  | zg_gh_ghydjx | 规划建设用地界线 | 面 |
|  |  | zg_gh_xzydjx | 现状建设用地界线 | 面 |
|  |  | Zg_gh_pddy | 评定单元界线 | 面 |

### 4.3.2市域空间要素图层构成

表 4.3市域空间要素图层定义

| 序号 | 图层分类 | 图层代码 | 图层名称 | 实体类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市域城镇体系现状 | zg_xzcz | 现状城镇点 | 点 |
|  |  | zg_xzcz_ZJ | 现状城镇点注记 | 注记 |
| 2 | 市域城镇体系规划 | zg_ghcz | 规划城镇点 | 点 |
|  |  | zg_ghcz_zj | 规划城镇点注记 | 注记 |
|  |  | zg_czzn | 规划城镇职能点 | 点 |
|  |  | zg_czzn_ZJ | 规划城镇职能注记 | 注记 |
| 3 | 市域综合交通规划 | zg_syjt_tl | 铁路 | 线 |
|  |  | zg_syjt_gd | 地铁轻轨 | 线 |
|  |  | zg_syjt_kg | 城际轨道 | 线 |
|  |  | zg_syjt_ss | 交通设施 | 点 |
|  |  | zg_syjt_gl | 公路 | 线 |
| 4 | 市域历史文化资源保护规划 | zg_fjms | 风景名胜区 | 面 |
|  |  | zg_fjms_ZJ | 风景名胜区注记 | 注记 |
|  |  | zg_lswh_d | 点状历史文化资源 | 点 |
|  |  | zg_lswh_m | 面状历史文化资源 | 面 |
|  |  | zg_lswh_ZJ | 历史文化资源注记 | 注记 |
|  |  | zg_wbdy | 文物保护单位 | 点 |
|  |  | zg_zrbhq | 自然保护区 | 面 |
| 5 | 市域生态建设与环境保护规划 | zg_sthj | 生态环境保护区 | 面 |
|  |  | zg_sthj_ZJ | 生态环境保护区注记 | 注记 |
|  |  | zg_stjs | 生态建设区 | 面 |
|  |  | zg_stjs_ZJ | 生态建设区注记 | 注记 |
| 6s | 市域公用设施规划 | zg_syss_sc | 水厂 | 点 |
|  |  | zg_syss_jybz | 加压泵站 | 点 |
|  |  | zg_syss_gsgx | 给水管线 | 线 |
|  |  | zg_syss_wsc | 污水厂 | 点 |
|  |  | zg_syss_wsbz | 污水泵站 | 点 |
|  |  | zg_syss_wsgx | 污水管线 | 线 |
|  |  | zg_syss_ysbz | 雨水泵站 | 点 |
|  |  | zg_syss_ystx | 雨水调蓄设施 | 点 |
|  |  | zg_syss_ysgx | 雨水管线 | 线 |
|  |  | zg_syss_ywhl | 雨污合流管线 | 线 |
|  |  | zg_syss_ljz | 垃圾处理站 | 点 |
|  |  | zg_syss_dc | 电厂 | 点 |
|  |  | zg_syss_bdz | 变电站 | 点 |
|  |  | zg_syss_dlss | 电力设施 | 点 |
|  |  | zg_syss_rqss | 燃气设施 | 点 |
|  |  | zg_syss_txss | 通信设施 | 点 |
|  |  | zg_syss_hwss | 环卫设施 | 点 |

### 4.3.3规划区空间要素图层构成

表4.4 规划区空间要素图层定义

| 序号 | 图层分类 | 图层代码 | 图层名称 | 实体类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划区空间管制图. | zg_stkj | 生态空间 | 面 |
|  |  | zg_nykj | 农业空间 | 面 |
|  |  | zg_czkj | 城镇空间 | 面 |
|  |  | zg_czkf | 城镇开发边界线 | 线 |
|  |  | zg_czkf_ZJ | 城镇开发边界线注记 | 注记 |

### 4.3.4集中建设区空间要素图层构成

表4.5 集中建设区空间要素图层定义

| 序号 | 图层分类 | 图层代码 | 图层名称 | 实体类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中建设区用地现状 | zg_xzyd | 现状用地 | 面 |
|  |  | zg_xzyd_ZJ | 现状用地注记 | 注记 |
| 2 | 集中建设区用地规划 | zg_ghyd | 规划用地 | 面 |
|  |  | zg_ghyd_ZJ | 规划用地注记 | 注记 |
| 3 | 集中建设区用地评定 | zg_ydpd | 用地评定单元 | 面 |
|  |  | zg_ydpd_ZJ | 用地评定单元注记 | 注记 |
| 4 | 集中建设区综合交通规划 | zg_road_tl | 铁路 | 线 |
|  |  | zg_road_gd | 城市轨道 | 线 |
|  |  | zg_road_CG | 城际轨道 | 线 |
|  |  | zg_road_ss | 交通设施 | 点 |
|  |  | zg_road_gl | 公路 | 线 |
|  |  | zg_road_zd | 轨道交通站点 | 点 |
|  |  | zg_road_tl | 公交线路 | 线 |
|  |  | zg_road_gd | 公交站点 | 线 |
| 5 | 集中建设区控制线规划 | zg_hx_sxlx | 水系蓝线 | 线 |
|  |  | zg_hx_ldlx | 绿地绿线 | 线 |
|  |  | zg_hx_wbzx | 文保紫线 | 线 |
|  |  | zg_hx_sshx | 基础设施黄线 | 线 |
|  |  | zg_hx_sscx | 橙线 | 线 |
|  |  | zg_hx_ss | 设施 | 点 |
|  |  | zg_hx_ZJ | 名称 | 注记 |
| 6 | 集中建设区综合防灾规划 | zg_rf_ss | 人防工程 | 点 |
|  |  | zg_rf_QT | 人防工程 | 线 |
|  |  | zg_rf_ZJ | 人防工程 | 注记 |
|  |  | zg_xf_ss | 消防设施 | 点 |
|  |  | zg_xf_zj | 消防设施 | 注记 |
| 7 | 集中建设区公用设施规划 | zg_gs_ss | 给水设施 | 点 |
|  |  | zg_ gs_ZJ | 给水设施注记 | 注记 |
|  |  | zg_gs_gx | 给水管线 | 线 |
|  |  | zg_ps_ss | 排水设施 | 点 |
|  |  | zg_ps_gx | 排水管线 | 线 |
|  |  | zg_ps_zj | 排水管线注记 | 注记 |
|  |  | zg_yshh_gx | 雨水混合界线 | 面 |
|  |  | zg_hw_ss | 环卫设施 | 点 |
|  |  | zg_hw_ZJ | 环卫设施注记 | 注记 |
|  |  | zg_dl_ss | 供电设施 | 点 |
|  |  | zg_dl_gx | 供电线 | 线 |
|  |  | zg_dl_ZJ | 供电线注记 | 注记 |
|  |  | zg_rq_ss | 燃气设施 | 点 |
|  |  | zg_rq_zj | 燃气设施注记 | 注记 |
|  |  | zg_rq_gx | 燃气管线 | 线 |
|  |  | zg_gr_ss | 供热设施 | 点 |
|  |  | zg_gr_gx | 供热管线 | 线 |
|  |  | zg_gr_ZJ | 供热管线注记 | 注记 |
|  |  | zg_tx_ss | 通信设施 | 点 |
|  |  | zg_tx_ZJ | 通信设施注记 | 注记 |

- 4.3 GIS图层属性结构

### 4.3.1通用图层属性

表4.6 图层公共属性

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DWDM | 地物代码 | Text | 20 |
| 2 | CADTC | CAD图层 | Text | 100 |
| 3 | CADKD | CAD宽度 | Float | 8 |
| 4 | CADFH | CAD符号 | Text | 20 |
| 5 | YS | 颜色 | Int | 4 |
| 6 | XK | 线宽 | Float | 8 |
| 7 | XX | 线型 | Text | 20 |
| 8 | BZ | 备注 |  |  |

### 4.3.2区界空间要素图层属性

表 4.7 规划范围界线要素属性结构描述

| 序 号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DM | 行政区代码 | Text | 9 |
| 2 | MC | 行政区名称 | Text | 100 |

表 4.8 规划范围界线要素属性结构描述

| 序 号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LX | 界线类型 | Text | 2 |

### 4.3.3市域空间要素图层属性

表4.9 城镇点要素属性结构描述

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DM | 城镇代码 | Text | 9 |
| 2 | MC | 城镇名称 | Text | 100 |
| 3 | ZN | 城镇职能 | Text | 100 |
| 4 | LBM | 城镇类别码 | Text | 2 |
| 5 | ZRK | 总人口 | Float | 7 |
| 6 | CZRK | 城镇人口 | Float | 7 |

表4.10 交通设施属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Int | 4 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |

表4.11 铁路、公路、城市、城际轨道属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Int | 4 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | CD | 长度 | Text | 20 |

表 4.12 风景名胜区要素属要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 风景区名称 | Text | 100 |
| 2 | DJ | 风景区等级 | Text | 10 |
| 3 | MJ | 用地面积 | Float | 10 |

表 4.13 历史文化资源保护要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 资源名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 资源类型 | Text | 20 |
| 3 | DJ | 保护等级 | Text | 10 |
| 4 | MJ | 用地面积 | Float | 10 |

表 4.14 生态保护区要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 保护区名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 保护区类型 | Text | 20 |
| 4 | DJ | 保护等级 | Text | 10 |
| 5 | MJ | 用地面积 | Float | 10 |

表 4.15 水厂要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 设施名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 设施类型 | Text | 20 |
| 3 | LXM | 类型码 | Text | 2 |
| 4 | XZGM | 现状规模 | FLOAT | 10 |
| 5 | GHGM | 规划规模 | FLOAT | 10 |
| 6 | MJ | 用地面积 | FLOAT | 10 |
| 7 | GHZT | 规划状态 | Text | 10 |
| 8 | SY | 水源 | Text | 100 |
| 9 | SYSZ | 水源水质 | Text | 20 |

表 4.16 加压泵站、污水泵站、雨水泵站要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | ZDMJ | 占地面积 | FLOAT | 10 |

表 4.17 雨水调蓄设施、垃圾处理站、电厂、污水厂变电站要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | ZDMJ | 占地面积 | FLOAT | 10 |
| 4 | GM | 规模 | FLOAT | 10 |

表 4.18电力设施、燃气设施、通信设施、环卫设施要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | MJ | 面积 | FLOAT | 10 |
| 4 | GM | 规模 | FLOAT | 10 |

表 4.19 给水管线、污水管线、雨水管线、雨污合流管线要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | CD | 长度 | double | 10 |
| 4 | GJ | 管径 | Text | 20 |
| 5 | ZX | 走向 | Text | 20 |

### 4.3.4规划区空间要素图层属性

表 4.20 城镇空间、生态、农业、开发边界要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 100 |
| 2 | MJ | 面积 | Float | 20 |
| 3 | LX | 类型 | Text | 20 |

### 4.3.5集中建设区空间要素图层属性

表4.21 用地现状、规划图层属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YDXZ | 用地性质 | Text | 30 |
| 2 | YDMJ | 用地面积 | Float | 20 |

表4.22 道路中心线属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 道路名称 | Text | 20 |
| 2 | LX | 道路类型 | Text | 6 |

表4.23 道路红线属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 道路名称 | Text | 100 |

表4.24 人防、消防属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 20 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 2 | MJ | 面积 | Float | 20 |

表4.25 交通设施、轨道站点属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 20 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |

表4.26 铁路、公路、城市、城际轨道属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 20 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | CD | 长度 | Float | 10 |

表4.27水系蓝线属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 20 |

表4.28 绿地绿线属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 20 |
| 2 | MJ | 面积 | Float | 20 |

表4.29文保紫线属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 20 |

表4.30基础设施黄线属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 20 |
| 2 | MJ | 面积 | Float | 20 |

表 4.31 给水管线、污水管线、雨水管线、雨污合流管线要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | CD | 长度 | Float | 10 |
| 4 | GJ | 管径 | Float | 10 |
| 5 | ZX | 走向 | Text | 20 |

表 4.32 电力设施、燃气设施、通信设施、环卫设施要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | ZDMJ | 占地面积 | Float | 10 |
| 4 | GM | 规模 | Float | 10 |

湖南省控制性详细规划制图规定

（试行）

湖南省住房和城乡建设厅

长沙市规划信息服务中心

2018年1月

目  录

1 总则	- 1 -

1.1 编制目的	- 1 -

1.2 适用范围	- 1 -

1.3 编制依据	- 1 -

2 数学基础	- 3 -

3 Auto CAD制图规范	- 4 -

3.1 文件组织	- 4 -

3.2 图层管理	- 4 -

3.3 图层规范	- 5 -

3.4 图形规范	- 10 -

3.5 扩展属性规范	- 12 -

4 GIS建库规范	- 14 -

4.1 建库数据内容	- 14 -

4.2 要素分层与数据库结构	- 15 -

4.3 GIS图层属性结构	- 17 -

- 1 总则

- 1.1 编制目的

1.1.1  为保证规划数据资源共享，提高规划业务审批效率，提升管理信息化水平，结合《城乡规划法》及《湖南省城乡规划技术管理规定（试行）》，特制定城市控制性详细规划CAD文件制图规定及GIS建库规定。

- 1.2 适用范围

1.2.1  本规定适用于湖南省城市控制性详细规划数据规整、建库等工作，各地在提交数据成果时，应符合本规定。

1.2.2 一般镇（乡）规划编制成果制图可参照本规定执行。

- 1.3 编制依据

|  | 《中华人民共和国城乡规划法》（2015修正） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 《湖南省城乡规划技术管理规定（试行）》 |  |
|  | 湖南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法 |  |
|  | 城市规划制图标准 | CJJ/T 97-2003 |
|  | 城市用地分类与规划建设用地标准 | GB 50137-2011 |
|  | 城市规划基本术语标准 | GB/T 50280-98 |
|  | 地理信息技术基本术语 | GB/T 17694-1999 |
|  | 城市规划数据标准 | CJJT 199-2014 |
|  | 国家基本比例尺地图图式第１部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式 | GB/T 20257.1—2007 |
|  | 1:500，1:1000，1:2000地形图要素分类与代码 | GB 14804-93 |
|  | 国家基本比例尺地形图更新规范 | GB/T 14268-2008 |
|  | 数字地形图系列和基本要求 | GB/T 18315-2001 |
|  | 1：500 1：1000 1：2000地形图数字化规范 | GB/T 17160-2008 |
|  | 基础地理信息标准数据基本规定 | GB 21139-2007 |
|  | 城市工程管线综合规划规范 | GB 50289-1998 |
|  | 城市地理要素编码规则 城市道路、道路交叉口、街坊、市政工程管线 | GB/T 14395-2009 |

- 2 数学基础

2.1 坐标系统 采用所在城市统一的坐标系统，并建立与 “2000 国家大地坐标系”的转换关系。禁止对坐标系进行旋转、平移、缩放。 禁止对CAD制图成果进行旋转、平移、缩放。

2.2 高程基准 高程基准应采用“1985 国家高程基准”。

2.3 地图投影与分带 应采用“高斯-克吕格投影”，3°分带。

2.4 制图精度 以米为单位，精确到小数点后三位。

- 3 Auto CAD制图规范

为满足湖南省地州市的控制性详细规划CAD图件满足空间数据建库要求，针对CAD图件提出其在AutoCAD环境下的制图规范，包括文件组织、图层管理、图层规范、图形规范、扩展属性五个方面的具体要求。

- 3.1 文件组织

城市控制性详细规划数据建库必须是在经法定审批机关批准或按照相关规定审批成果的基础上开展。编制单位提交的控制性详细规划数据库成果文件格式包含：CAD图集、JPG图集及其他相关成果。具体见下表所示：

| 序号 | 类别 | 内容介绍 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAD图集 | 根据本规定中的CAD制图标准规整完善，提交符合要求的数据成果。 | 以控规片区或管理单元名称命名。如F0401片，F0401-01.dwg CAD文件版本为Autodesk 2008-2014版 |
| 2 | JPG图集 | 根据本规定中的CAD制图规定，生成的JPG图片 | 图片命名为专题名.jpeg |
| 3 | 其他相关成果 | 规划文本、规划说明书等相关文件 | 文本格式word2007-2013版本 |

- 3.2 图层管理

3.2.1 图层命名规则为：图层代码+中文注释，其中用地图层按照城市用地分类与规划建设用地标准（GB 50137-2011）用地代码注释。

3.2.2 0 层为默认图层，除作为插入块的基准层外，严禁存放任何数据。

3.2.3 不同图件中表达相同内容的图层，其名称应保持一致，宜采用统一的实体类型、线型和颜色。

3.2.4 图例内的色块填充颜色应与图层保持对应。

- 3.3 图层规范

3.3.1 图层命名必须统一规范；

3.3.2 同一图层必须采用统一的名称、实体类型、线型、颜色；

3.3.3 CAD图件必须清除无意义图层。

### 3.3.1 通用图层规定

表3.1 通用图层规定

| 序号 | 图层名 | 要素说明 | 线型 | 颜色 | 比例 | 符号样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HX-规划界线 | 控规管理单元 | Acad-iso14w100 | 10 | 20 |  |
| 2 | HX-规划界线名称 | 控规管理单元编号 |  | 7 |  |  |

### 3.3.2 用地规划图层规定

表3. 2 用地规划图层规定

| 序号 | AutoCAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YD-R | 居住用地 | 填充面 | 51 |  |
| 2 | YD-R1 | 一类居住用地 | 填充面 | 51 |  |
| 3 | YD-R11 | 住宅用地 | 填充面 | 51 |  |
| 4 | YD-R12 | 服务设施用地 | 填充面 | 51 |  |
| 5 | YD-R2 | 二类居住用地 | 填充面 | 50 |  |
| 6 | YD-R21 | 住宅用地 | 填充面 | 50 |  |
| 7 | YD-R22 | 服务设施用地 | 填充面 | 50 |  |
| 8 | YD-R3 | 三类居住用地 | 填充面 | 53 |  |
| 9 | YD-R31 | 住宅用地 | 填充面 | 53 |  |
| 10 | YD-R32 | 服务设施用地 | 填充面 | 53 |  |
| 11 | YD-A | 公共管理与公共服务用地 | 填充面 | 241 |  |
| 12 | YD-A1 | 行政办公用地 | 填充面 | 241 |  |
| 13 | YD-A2 | 文化设施用地 | 填充面 | 21 |  |
| 14 | YD-A21 | 图书展览用地 | 填充面 | 21 |  |
| 15 | YD-A22 | 文化活动用地 | 填充面 | 21 |  |
| 16 | YD-A3 | 教育科研用地 | 填充面 | 231 |  |
| 17 | YD-A31 | 高等院校用地 | 填充面 | 231 |  |
| 18 | YD-A32 | 中等专业学校用地 | 填充面 | 231 |  |
| 19 | YD-A33 | 中小学用地 | 填充面 | 231 |  |
| 20 | YD-A34 | 特殊教育用地 | 填充面 | 231 |  |
| 21 | YD-A35 | 科研用地 | 填充面 | 231 |  |
| 22 | YD-A4 | 体育用地 | 填充面 | 30 |  |
| 23 | YD-A41 | 体育场馆用地 | 填充面 | 30 |  |
| 24 | YD-A42 | 体育训练用地 | 填充面 | 30 |  |
| 25 | YD-A5 | 医疗卫生用地 | 填充面 | 11 |  |
| 26 | YD-A51 | 医院用地 | 填充面 | 11 |  |
| 27 | YD-A52 | 卫生防疫用地 | 填充面 | 11 |  |
| 28 | YD-A53 | 特殊医疗用地 | 填充面 | 11 |  |
| 29 | YD-A59 | 其他医疗卫生用地 | 填充面 | 11 |  |
| 30 | YD-A6 | 社会福利用地 | 填充面 | 243 |  |
| 31 | YD-A7 | 文物古迹用地 | 填充面 | 22 |  |
| 32 | YD-A8 | 外事用地 | 填充面 | 87 |  |
| 33 | YD-A9 | 宗教用地 | 填充面 | 243 |  |
| 34 | YD-B | 商业服务设施用地 | 填充面 | 240 |  |
| 35 | YD-B1 | 商业用地 | 填充面 | 240 |  |
| 36 | YD-B11 | 零售商业用地 | 填充面 | 240 |  |
| 37 | YD-B12 | 批发市场用地 | 填充面 | 240 |  |
| 38 | YD-B13 | 餐饮用地 | 填充面 | 240 |  |
| 39 | YD-B14 | 旅馆用地 | 填充面 | 240 |  |
| 40 | YD-B2 | 商务用地 | 填充面 | 240 |  |
| 41 | YD-B21 | 金融保险用地 | 填充面 | 240 |  |
| 42 | YD-B22 | 艺术传媒用地 | 填充面 | 240 |  |
| 43 | YD-B29 | 其他商务用地 | 填充面 | 240 |  |
| 44 | YD-B3 | 娱乐康体用地 | 填充面 | 21 |  |
| 45 | YD-B31 | 娱乐用地 | 填充面 | 21 |  |
| 46 | YD-B32 | 康体用地 | 填充面 | 21 |  |
| 47 | YD-B4 | 公用设施营业网点用地 | 填充面 | 21 |  |
| 48 | YD-B41 | 加油加气站用地 | 填充面 | 21 |  |
| 49 | YD-B49 | 其他公用设施营业网点用地 | 填充面 | 21 |  |
| 50 | YD-B9 | 其他服务设施用地 | 填充面 | 21 |  |
| 51 | YD-M | 工业用地 | 填充面 | 35 |  |
| 52 | YD-M1 | 一类工业用地 | 填充面 | 35 |  |
| 53 | YD-M2 | 二类工业用地 | 填充面 | 37 |  |
| 54 | YD-M3 | 三类工业用地 | 填充面 | 39 |  |
| 55 | YD-W | 物流仓储用地 | 填充面 | 181 |  |
| 56 | YD-W1 | 一类物流仓储用地 | 填充面 | 181 |  |
| 57 | YD-W2 | 二类物流仓储用地 | 填充面 | 181 |  |
| 58 | YD-W3 | 三类物流仓储用地 | 填充面 | 181 |  |
| 59 | YD-S | 交通设施用地 | 填充面 | 8 |  |
| 60 | YD-S1 | 城市道路用地 | 填充面 | 8 |  |
| 61 | YD-S2 | 城市轨道交通用地 | 填充面 | 8 |  |
| 62 | YD-S3 | 交通枢纽用地 | 填充面 | 8 |  |
| 63 | YD-S4 | 交通场站用地 | 填充面 | 8 |  |
| 64 | YD-S41 | 公共交通场站用地 | 填充面 | 8 |  |
| 65 | YD-S42 | 社会停车场用地 | 填充面 | 8 |  |
| 66 | YD-S9 | 其他交通设施用地 | 填充面 | 8 |  |
| 67 | YD-U | 公用设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 68 | YD-U1 | 供应设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 69 | YD-U11 | 供水用地 | 填充面 | 144 |  |
| 70 | YD-U12 | 供电用地 | 填充面 | 144 |  |
| 71 | YD-U13 | 供燃气用地 | 填充面 | 144 |  |
| 72 | YD-U14 | 供热用地 | 填充面 | 144 |  |
| 73 | YD-U15 | 通信用地 | 填充面 | 144 |  |
| 74 | YD-U16 | 广播电视用地 | 填充面 | 144 |  |
| 75 | YD-U2 | 环境设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 76 | YD-U21 | 排水用地 | 填充面 | 144 |  |
| 77 | YD-U22 | 环卫用地 | 填充面 | 144 |  |
| 78 | YD-U3 | 安全设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 79 | YD-U31 | 消防用地 | 填充面 | 144 |  |
| 80 | YD-U32 | 防洪用地 | 填充面 | 144 |  |
| 81 | YD-U9 | 其他公用设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 82 | YD-G | 绿地 | 填充面 | 100 |  |
| 83 | YD-G1 | 公园绿地 | 填充面 | 100 |  |
| 84 | YD-G2 | 防护绿地 | 填充面 | 94 |  |
| 85 | YD-G3 | 广场用地 | 填充面 | 124 |  |
| 86 | YD-H | 建设用地 | 填充面 | 53 |  |
| 87 | YD-H1 | 城乡居民点建设用地 | 填充面 | 53 |  |
| 88 | YD-H11 | 城市建设用地 | 填充面 | 53 |  |
| 89 | YD-H12 | 镇建设用地 | 填充面 | 53 |  |
| 90 | YD-H13 | 乡建设用地 | 填充面 | 53 |  |
| 91 | YD-H14 | 村庄建设用地 | 填充面 | 53 |  |
| 92 | YD-H2 | 区域交通设施用地 | 填充面 | 9 |  |
| 93 | YD-H21 | 铁路用地 | 填充面 | 9 |  |
| 94 | YD-H22 | 公路用地 | 填充面 | 9 |  |
| 95 | YD-H23 | 港口用地 | 填充面 | 9 |  |
| 96 | YD-H24 | 机场用地 | 填充面 | 9 |  |
| 97 | YD-H25 | 管道运输用地 | 填充面 | 9 |  |
| 98 | YD-H3 | 区域公用设施用地 | 填充面 | 144 |  |
| 99 | YD-H4 | 特殊用地 | 填充面 | 87 |  |
| 100 | YD-H41 | 军事用地 | 填充面 | 87 |  |
| 101 | YD-H42 | 安保用地 | 填充面 | 87 |  |
| 102 | YD-H5 | 采矿用地 | 填充面 | 42 |  |
| 103 | YD-H9 | 其他建设用地 | 填充面 | 42 |  |
| 104 | YD-E | 非建设用地 | 填充面 | 131 |  |
| 105 | YD-E1 | 水域 | 填充面 | 131 |  |
| 106 | YD-E11 | 自然水域 | 填充面 | 131 |  |
| 107 | YD-E12 | 水库 | 填充面 | 131 |  |
| 108 | YD-E13 | 坑塘沟渠 | 填充面 | 131 |  |
| 109 | YD-E2 | 农林用地 | 填充面 | 82 |  |
| 110 | YD-E9 | 其他非建设用地 | 填充面 | 55 |  |
| 111 | YD-CODE | 用地性质代码及圆圈 | 多段线、文字 | 7 |  |
| 112 | HX-地块线 | 地块划分线 | 多段线 | 7 |  |
| 113 | HX-单位界线 | 单位界线 | 多段线 | 7 |  |
| 114 | HX-行政界线 | 行政界线 | 多段线 | 7 |  |
| 115 | TX-地名 | 地名、单位名、水系名 | 文字 | 7 |  |
| 116 | TX-文字说明 | 文字类的实体 | 文字 | 7 |  |

### 3.3.3 规划用地指标图层规定

表3. 3 用地指标图层规定

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KZ-控制指标 | 控制指标表块 | 增强属性块 | 7 | 实线 |

### 3.3.4 道路交通规划图层规定

表3. 4 道路交通图层规定

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RD-中心线 | 道路的中线 | 多段线 | 255 |  |
| 2 | RD-侧石线 | 道路侧石线 | 多段线 | 5 |  |
| 3 | RD-红线 | 道路红线 | 多段线 | 1 |  |
| 4 | RD-绿线 | 道路绿线 | 多段线 | 94 |  |
| 5 | RD-铁路线 | 铁路线 | 多段线 | 7 |  |
| 6 | RD-快轨线 | 快轨线 | 多段线 | 220 |  |
| 7 | RD-地道天桥 | 桥、地道、人行天桥、立交桥、其它道路相关辅助线 | 多段线 | 7 |  |
| 8 | RD-现状道路 | 现状道路 | 多段线 | 7 |  |
| 9 | DM-尺寸标注 | 各种尺寸标注、路宽标注 | 多段线、文字 | 7 |  |
| 10 | DM-标高 | 道路标高及地块标高 | 多段线、文字 | 7 |  |
| 11 | DM-坡度 | 道路坡度文字及箭头 | 多段线、文字 | 7 |  |
| 12 | DM-断面线 | 道路断面线 | 多段线、文字 | 7 |  |
| 13 | DM-半径 | 圆弧、弯道半径 | 多段线、文字 | 7 |  |
| 14 | TX-道路名 | 道路名称注记 | 文字 | 7 |  |

### 3.3.5 公用设施图层规定

表3. 5公用设施给排水图层规定

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GX-给水 | 给水管线 | 线 | 5 |  |
| 2 | GX-给水设施 | 给水设施 | 块参照 | 7 |  |
| 3 | GX-给水标注 | 给水标注、标注线 | 线、文字注记 | 7 |  |
| 4 | GX-雨水 | 雨水管线 | 线 | 30 |  |
| 5 | GX-雨水设施 | 雨水设施 | 块参照 | 7 |  |
| 6 | GX-雨水标注 | 雨水标注、标注线 | 线、文字 | 7 |  |
| 7 | GX-污水 | 污水管线 | 线 | 30 |  |
| 8 | GX-污水设施 | 污水设施 | 块参照 | 7 |  |
| 9 | GX-污水标注 | 污水标注、标注线 | 线、文字 | 7 |  |
| 10 | GX-雨污合流 | 雨污合流管线 | 线 | 30 |  |
| 11 | GX-雨污合流设施 | 雨污合流设施 | 块参照 | 7 |  |
| 12 | GX-雨污合流标注 | 雨污合流标注、标注线 | 线、文字 | 7 | 实线 |
| 13 | GX-排水界线 | 雨水汇水界线、纳污区界线 | 线、文字 | 7 | 实线 |
| 14 | GX-排水渠 | 排水灌渠、沟渠、撇洪渠 | 线、文字 | 7 | 实线 |

表3. 6公用设施电力管线图层规定

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GX-电力 | 电力管线 | 线 | 6 |  |
| 2 | GX-电力设施 | 电力管线设施 | 块参照 | 7 |  |
| 3 | GX-电力标注 | 电力管线标注、标注线 | 线、文字 | 7 |  |

表3. 7公用设施电信管线图层规定

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GX-电信 | 电信管线 | 线 | 3 |  |
| 2 | GX-电信设施 | 电信管线设施 | 块参照 | 7 |  |
| 3 | GX-电信标注 | 电信管线标注、标注线 | 线、文字 | 7 |  |

表3. 8公用设施燃气管线图层规定

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GX-燃气 | 燃气管线 | 线 | 1 |  |
| 2 | GX-燃气设施 | 燃气管线设施 | 块参照 | 7 |  |
| 3 | GX-燃气标注 | 燃气管线标注、标注线 | 线、文字 | 7 |  |

### 3.3.6 绿地系统规划图层规定

表3. 9绿地系统图层规定

| 序号 | CAD图层 | 要素说明 | 要素类型 | 颜色 | 线型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LD-公园名称 | 公园地点及名称注记 | 块参照 | 7 |  |
| 2 | LD-公园绿地 | 公园绿地 | 图案填充 | 100 |  |
| 3 | LD-生产防护绿地 | 生产防护绿地 | 图案填充 | 94 |  |
| 4 | LD-其他绿地 | 其他囡 | 图案填充 |  |  |

- 3.4 图形规范

### 3.4.1 块图形规范

控制性详细规划CAD图件里的配套设施必须采用块实体类型来表达，并且要满足以下图形规范：

（1） 各类配套设施块符号必须存放到相应图层；

（2） 新增配套设施块符号须报市（县）规划局备案并纳入标准，形成统一规定；

（3） 块大小为图纸上5×5毫米，在AutoCAD中的实际大小为0.005米×图纸比例，例如：同一个块符号，1∶2000图中块的实际大小为10米，1∶5000图中块的实际大小为25米；

（4） 严格禁止对块进行打碎；

（5） 严格禁止对块的块名进行重命名。

### 3.4.2 线图形规范

控制性详细规划CAD图件里的线要素，应满足以下图形规范：

（1） 尽量采用多义线（Pline）实体类型，少采用或不采用圆（Circle）、弧（Arc）、椭圆（Ellipse）实体类型，不允许采用曲线（Spline）实体类型；

（2） 不允许出现长度为0或长度极短的碎线；

（3） 不允许出现重复线、回头线、锯齿线等常见图形错误。

### 3.4.3 闭合线图形规范

控制性详细规划CAD图件里在建立空间数据库时，要进行构面处理的要素，都采用闭合多义线来表达，并且应满足以下图形规范：

（1） 闭合多义线应是在采集时使用闭合参数形成的一个封闭多边形，而不是由一条或多条多义线首尾相接形成的封闭多边形；

（2） 不允许出现重复的闭合多义线；

（3） 相邻的两个闭合多义线，它们之间的共线部分尽量重合；

（4）填充的图形应保留填充边界，且填充边界为闭合的多义线。

### 3.4.4 文字注记规范

（1） 各类文字注记必须根据其表达的要素存放到相应图层当中，具体符合《规划编制成果空间要素编码规范》中各类文字注记的图层要求；

（2） 各类文字注记统一采用单行文字（Text）实体类型来表达，不允许使用多行文字（MText）实体类型来表达；

（3） 各类注记的字体、大小可参照下表执行，不强制要求，但要保证图面的美观。

表3. 10文字注记规定

| 序号 | 注记类别 | 字体 | 大小（图纸上） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标、标高、半径、宽度、坡度等标注 规划参数、表格、图签、说明、注记等 | 宋体 | 3.5mm |
| 2 | 单位名、地名、路名、桥名、水系名、名胜地名、主要公共设施名称等 | 宋体 | 3.5～5.0mm |
| 3 | 用地性质代码、地块编码、图例等 | 黑体 | 7.0mm |
| 4 | 图题、比例、图标、需重点突出的名称、规划期限、编制日期等 | 黑体 | 10～45mm |

- 3.5 扩展属性规范

表3.11 用地扩展属性表

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地块编号 | YDBH | Text | 20 |  |
| 2 | 用地名称 | YDMC | Text | 20 |  |
| 3 | 用地性质 | YDXZ | Text | 20 |  |
| 4 | 用地分类代码 | YDFLDM | Text | 9 |  |
| 5 | 用地面积 | YDMJ | Float | 10 | 单位：平方米 |
| 6 | 用地兼容性 | YDJRX | Text | 20 |  |
| 7 | 绿地率 | LDL | Text | 20 |  |
| 8 | 建筑密度 | JZMD | Text | 20 |  |
| 9 | 容积率 | RJL | Text | 20 |  |
| 10 | 建筑限高 | JZXG | Text | 20 |  |
| 11 | 人口规模 | RKGM | Float | 8 | 单位：万人 |
| 12 | 停车位 | TCW | Int | 4 |  |
| 13 | 非机动车位 | FJDC | Int | 4 |  |
| 14 | 备注 | BZ | Text | 254 |  |

表3.12 道路数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路名称 | DLMC | Text | 100 |  |
| 2 | 道路等级 | DLDJ | Text | 20 |  |
| 3 | 道路宽度 | DLKD | Float | 10 | 单位：米 |
| 4 | 规划状态 | GHZT | Text | 10 |  |

表3.13 道路中心线数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路名称 | DLMC | text | 100 |  |
| 2 | 道路等级 | DLDJ | Text | 20 |  |
| 3 | 道路长度 | DLCD | Float | 10 | 单位：千米 |
| 4 | 道路宽度 | DLKD | Float | 10 | 单位：米 |
| 5 | 断面类型 | DMLX | Text | 100 |  |
| 6 | 断面参数 | DMCS | Text | 100 |  |
| 7 | 规划状态 | GHZT | Text | 10 |  |

表3.14 交通设施数据扩展属性

| 序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施名称 | SSMC | Text | 100 |  |
| 2 | 设施类型 | SSLX | Text | 20 |  |
| 3 | 规划状态 | GHZT | Text | 10 |  |

- 4 GIS建库规范

- 4.1 建库数据内容

城市控制性详细规划编制成果数据内容包括空间数据和非空间数据。空间数据内容应符合下表规定，各市（县）、镇（乡）可根据需要增加数据要素的内容。

表4.1空间数据内容

| 序号 | 规划范围 | 要素名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规划界线 | 控规管理单元 |
| 2 | 用地规划 | 用地规划 |
| 3 | 道路交通规划 | 道路红线 |
|  |  | 道路中线 |
|  |  | 道路侧石线 |
|  |  | 桥梁 |
|  |  | 轨道 |
|  |  | 道路名 |
|  |  | 道路设施 |
|  |  | 道路标注 |
| 4 | 公共设施 | 给水 |
|  |  | 排水 |
|  |  | 雨水 |
|  |  | 污水 |
|  |  | 电力 |
|  |  | 电信 |
|  |  | 燃气 |
|  |  | 消防 |
| 5 | 绿地系统 | 广场与绿地 |

- 4.2 要素分层与数据库结构

4.2.1 空间要素在数据库中按照规划专题分类组织、分层管理，同一专题数据应按实体类型（点、线、面、注记）严格分开。

4.2.2 数据库中图层代码命名规则为：KG_要素图层字符_实体类型码，其中连接符“_”采用半角字符。

4.2.3 要素图层字符码采用图层名称汉语拼音首字母命名，长度一般不超过四个字母，图层名称特别长的采用关键字的汉语拼音首字母命名。当两个及以上图层名称的关键词拼音首字母相同时，可采用关键字拼音第二个字母加以区分。

表4.2规划管理单元界线

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kg_DKSY | 控规地块索引 | 各类用地地块 | 面 |

表4.3土地利用图层

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kg_TDLY_YDDK | 用地地块 | 各类用地地块 | 面 |
| 2 | Kg_TDLY_QT | 其他要素 | 地块线、单位界限、行政区划线 | 线 |
| 3 | Kg_TDLY_ZJ | 文字注记 | 地块性质、单位名称等注记 | 注记 |

表4.4道路交通

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kg_DL_ZXX | 道路中心线 | 各等级道路、桥梁、公路中线 | 线 |
| 2 | Kg_DL_QTX | 道路其他线 | 各等级道路、桥梁、公路边线、红线等 | 线 |
| 3 | Kg_DL_FZX | 道路辅助线 | 标注线、断面线、坡度线等辅助线 | 线 |
| 4 | Kg_DL_ZJ | 道路注记 | 道路名、半径、宽度等注记文字 | 注记 |
| 5 | Kg_DL_JTSS | 交通设施 | 交通设施、轨道站点 | 点 |
| 6 | Kg_JT_GD | 轨道交通 | 铁路、城市、城际轨道 | 线 |

表4.5公共设施

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kg_ggss | 公共服务设施 | 各类公共基础设施符号 | 点 |

表4.6控制指标

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kg_kzzb_ZBK | 控制指标框 | 地块指标线 | 线 |
| 2 | Kg_kzzb_ZJ | 控制指标文字 | 地块指标文字 | 注记 |

表4.7市政管线-给水管线

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kg_gs_gx | 给水管线 | 给水管线 | 线 |
| 2 | Kg_gs_ss | 给水设施 | 给水管线设施 | 点 |
| 3 | Kg_gs_zJ | 给水注记文字 | 给水管半径、水厂名称等注记文字 | 注记 |
| 4 | Kg_gs_fzx | 给水辅助线 | 给水管半径、流向标注线等 | 线 |

表4.8市政管线-排水管线

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kg_ps_gx | 排水管线 | 排水管线 | 线 |
| 2 | Kg_ps_ss | 排水设施 | 排水管线设施 | 点 |
| 3 | Kg_ps_zj | 排水注记文字 | 排水管半径、水厂名称等注记文字 | 注记 |
| 4 | Kg_ps_fzx | 排水辅助线 | 排水管半径、流向标注线等 | 线 |

表4.9市政管线-雨水管线

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kg_ys_gx | 雨水管线 | 雨水管线 | 线 |
| 2 | Kg_ys_ss | 雨水管线设施 | 雨水设施符号块 | 点 |
| 3 | Kg_ys_gxzj | 雨水管线注记 | 管径、流向等注记文字 | 注记 |
| 4 | Kg_ys_fzx | 雨水辅助线 | 管径、流向等辅助线 | 线 |

表4.10市政管线-污水管线

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kg_ws_gx | 污水管线 | 污水管线 | 线 |
| 2 | Kg_ws_ss | 污水管线设施 | 污水设施符号块 | 点 |
| 3 | Kg_ws_zj | 污水管线注记 | 管径、流向等注记文字 | 注记 |
| 4 | Kg_ws_fzx | 污水辅助线 | 管径、流向等辅助线 | 线 |
| 5 | Kg_yw_hlg | 雨污合流管 | 雨污合流管 | 线 |
| 6 | Kg_yw_hlss | 雨污合流设施 | 雨污合流设施符号块 | 点 |
| 7 | Kg_yw_hlgxzj | 雨污合流管线注记 | 管径、流向等注记文字 | 注记 |
| 8 | Kg_yw_hlfzx | 雨污合流辅助线 | 管径、流向等辅助线 | 线 |

表4.11市政管线-电力管线

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kg_dl_gx | 电力管线 | 电力管线 | 线 |
| 2 | kg_dl_ss | 电力管线设施 | 电力设施符号块 | 点 |
| 3 | kg_dl_GXZJ | 电力管线注记 | 管径、流向等注记文字 | 注记 |
| 4 | kg_dl_FZX | 电力辅助线 | 管径、流向等辅助线 | 线 |

表4.12市政管线-电信管线

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kg_dx_gx | 电信管线 | 电信管线 | 线 |
| 2 | kg_dx_gxss | 电信管线设施 | 电信设施符号块 | 点 |
| 3 | kg_dx_GXzj | 电信管线注记 | 管径、流向等注记文字 | 注记 |
| 4 | kg_dx_fzx | 电信辅助线 | 管径、流向等辅助线 | 线 |

表4.13市政管线-燃气管线

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kg_rq_gx | 燃气管线 | 燃气管线 | 线 |
| 2 | kg_rq_gxss | 燃气管线设施 | 燃气设施符号块 | 点 |
| 3 | kg_rq_gxzj | 燃气管线注记 | 管径、流向等注记文字 | 注记 |
| 4 | kg_rq_fzx | 燃气辅助线 | 管径、流向等辅助线 | 线 |

表4.14市政-消防设施

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kg_XF_XFss | 消防设施 | 消防设施符号块 | 点 |
| 2 | kg_XF_XFzj | 消防设施注记 | 消防设施注记文字 | 注记 |

表4.15绿地系统

| 序号 | SDE图层 | 图层说明 | 包含要素 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kg_gyld | 公园绿地 | 用地地块 | 面 |
| 2 | KG_QTLD | 其他绿地 | 用地地块 | 面 |
| 3 | KG_SCHFLD | 生产防护绿地 | 用地地块 | 面 |
| 4 | KG_GYMC | 公园名称 | 公园名称等文字 | 注记 |

- 4.3 GIS图层属性结构

表4.16图层公共属性

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KGDM | 控规代码 | Int | 4 |
| 2 | DWDM | 地物代码 | Text | 20 |
| 3 | KGMC | 控规名称 | Text | 50 |
| 4 | CADTC | CAD图层 | Text | 20 |
| 5 | CADKD | CAD宽度 | Double | 8 |
| 6 | CADFH | CAD符号 | Text | 20 |
| 7 | YS | 颜色 | Int | 4 |
| 8 | XK | 线宽 | Double | 8 |
| 9 | XX | 线型 | Text | 20 |
| 10 | BZ | 备注 | Text | 100 |

表4.17控规管理单元界线

| 序号 | 字段名称 | 中文说明 | 字段类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KGDM | 控规代码 | Text | 50 |
| 2 | KGMC | 控规名称 | Text | 10 |

表4.18用地规划图层属性要求

| 序号 | 字段名称 | 中文说明 | 字段类型 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DKBH | 地块编号 | Text | 50 |
| 2 | YDLX | 用地类型 | Text | 10 |
| 3 | DKMJ | 地块面积 | Double | 8 |
| 4 | RJL | 容积率 | Double | 8 |
| 5 | LDL | 绿地率 | Double | 8 |
| 6 | JZMD | 建筑密度 | Double | 8 |
| 7 | JZXG | 建筑限高 | Double | 8 |
| 8 | RKGM | 人口规模 | Int | 20 |
| 9 | TCW | 停车位 | Int | 20 |
| 10 | FJDCW | 非机动车位 | Int | 20 |
| 11 | BZXX | 备注信息 | Text | 50 |

表4.19道路中心线属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DLMC | 道路名称 | Text | 20 |
| 2 | DLDJ | 道路等级 | Text | 20 |
| 3 | DLKD | 道路宽度 | Int |  |
| 4 | DMLX | 断面类型 | Text | 50 |
| 5 | DLLX | 道路类型 | Text | 6 |

表4.20道路其他线属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DLMC | 道路名称 | Text | 20 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |

表4.19 交通设施、轨道站点属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 4 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |

表4.20 铁路、城市、城际轨道属性要求

| 序号 | 字段名称 | 字段别名 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 4 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | CD | 长度 | Float | 20 |

表 4.21给水管线、排水管线、雨水管线、污水、雨污合流管线要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | CD | 长度 | Float | 10 |
| 4 | GJ | 管径 | Float | 20 |
| 5 | ZX | 走向 | Text | 20 |

表 4.22公共设施要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | MJ | 面积 | Float | 10 |
| 4 | GM | 规模 | Float | 10 |

表 4.23绿地系统要素属性要求

| 序号 | 字段代码 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | Text | 100 |
| 2 | LX | 类型 | Text | 20 |
| 3 | MJ | 面积 | Float | 10 |

湖南省城市规划要素分类代码

与符号样式规定

（试行）

湖南省住房和城乡建设厅

长沙市规划信息服务中心

2018年1月

目 录

1总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 适用范围	1

2要素分类代码	2

2.1专题分类	2

2.2用地类要素编码（10）	2

2.3综合交通类要素编码（20）	5

2.4综合管线类要素编码（30）	9

2.5公共服务设施类要素编码（40）	11

2.6空间管控类要素编码（50）	16

2.7风景名胜及历史文保类要素编码（60）	17

2.8其它类要素编码（99）	19

3 基础设施符号样式标准	24

- 1总则

- 1.1 编制目的

1.1.1 为保证规划数据资源共享，统一规划成果质量与形式，服务湖南省城市规划空间信息建设，制定本规定。

- 1.2 适用范围

1.2.1 本标准适用于湖南省城市总体规划、控制性详细规划的数据规整、建库等工作，各地在提交数据成果时，应符合本规定。

- 2要素分类代码

2.1 总规要素编码采用8位十进制数字编码，按照专题类、大类、中类、小类进行编码，结构如下：

XX       XX      XX      XX

专题类    大类    中类    小类

- 2.1专题分类

| 序号 | 要素类型 | 代码 | 包含要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地规划类 | 10 | 地块边界线，用地性质注记 |
| 2 | 综合交通规划类 | 20 | 道路中线，边线，道路名称注记 |
| 3 | 公共服务设施规划类 | 30 | 公共服务设施块，文字说明 |
| 4 | 综合管线规划类 | 40 | 管线，管线设施，文字说明 |
| 5 | 空间管控规划类 | 50 | 管控区界线，文字说明 |
| 6 | 风景名胜及历史文保规划类 | 60 | 风景名胜区及各类历史保护区界线，文字说明 |
| 7 | 其它规划类 | 99 | 规划界线，城镇体系注记，城镇等级注记，城镇职能结构注记，用地评定范围线，综合防灾符号，生态建设与环境保护范围线，其他文字说明 |

- 2.2用地类要素编码（10）

### 2.2.1用地类要素大类分类标准

| 序号 | 要素类型 | 大类编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设用地 | 1011 | 主要包含各类用地边界线，要素分类参考《城市用地分类与规划建设用地分类标准》GB50137-2011 |
|  | 非建设用地 | 1012 |  |
|  | 居住用地 | 1021 |  |
|  | 公共管理与公共服务用地 | 1022 |  |
|  | 商业服务设施用地 | 1023 |  |
|  | 工业用地 | 1024 |  |
|  | 物流仓储用地 | 1025 |  |
|  | 交通设施用地 | 1026 |  |
|  | 公用设施用地 | 1027 |  |
|  | 绿地 | 1028 |  |
|  | 其它要素 | 1099 | 包含土地利用规划中除用地边界线之外的其它要素，如：地块注记、地块分隔线等 |

### 2.2.2用地规划类要素地物编码表

| 序号 | 要素类型 | 地物编码 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设用地 | 1011 |
|  | 城乡居民点建设用地 | 101101 |
|  | 城市建设用地 | 10110101 |
|  | 镇建设用地 | 10110102 |
|  | 乡建设用地 | 10110103 |
|  | 村庄建设用地 | 10110104 |
|  | 区域交通设施用地 | 101102 |
|  | 铁路用地 | 10110201 |
|  | 公路用地 | 10110202 |
|  | 港口用地 | 10110203 |
|  | 机场用地 | 10110204 |
|  | 管道运输用地 | 10110205 |
|  | 区域公用设施用地 | 101103 |
|  | 特殊用地 | 101104 |
|  | 军事用地 | 10110401 |
|  | 安保用地 | 10110402 |
|  | 采矿用地 | 101105 |
|  | 其它建设用地 | 101109 |
|  | 非建设用地 | 1012 |
|  | 水域 | 101201 |
|  | 自然水域 | 10120101 |
|  | 水库 | 10120102 |
|  | 坑塘沟渠 | 10120103 |
|  | 农林用地 | 101202 |
|  | 其它非建设用地 | 101209 |
|  | 居住用地 | 1021 |
|  | 一类居住用地 | 102101 |
|  | 住宅用地 | 10210101 |
|  | 服务设施用地 | 10210102 |
|  | 二类居住用地 | 102102 |
|  | 住宅用地 | 10210201 |
|  | 服务设施用地 | 10210202 |
|  | 三类居住用地 | 102103 |
|  | 住宅用地 | 10210301 |
|  | 服务设施用地 | 10210302 |
|  | 公共管理与公共服务用地 | 1022 |
|  | 行政办公用地 | 102201 |
|  | 文化设施用地 | 102202 |
|  | 图书展览用地 | 10220201 |
|  | 文化活动用地 | 10220202 |
|  | 教育科研用地 | 102203 |
|  | 高等院校用地 | 10220301 |
|  | 中等专业学校用地 | 10220302 |
|  | 中小学用地 | 10220303 |
|  | 特殊教育用地 | 10220304 |
|  | 科研用地 | 10220305 |
|  | 体育用地 | 102204 |
|  | 体育场馆用地 | 10220401 |
|  | 体育训练用地 | 10220402 |
|  | 医疗卫生用地 | 102205 |
|  | 医院用地 | 10220501 |
|  | 卫生防疫用地 | 10220502 |
|  | 特殊医疗用地 | 10220503 |
|  | 其它医疗卫生用地 | 10220509 |
|  | 社会福利用地 | 102206 |
|  | 文物古迹用地 | 102207 |
|  | 外事用地 | 102208 |
|  | 宗教用地 | 102209 |
|  | 商业服务设施用地 | 1023 |
|  | 商业用地 | 102301 |
|  | 零售商业用地 | 10230101 |
|  | 批发市场用地 | 10230102 |
|  | 餐饮用地 | 10230103 |
|  | 旅馆用地 | 10230104 |
|  | 商务用地 | 102302 |
|  | 金融保险用地 | 10230201 |
|  | 艺术传媒用地 | 10230202 |
|  | 其它商务用地 | 10230209 |
|  | 娱乐康体用地 | 102303 |
|  | 娱乐用地 | 10230301 |
|  | 康体用地 | 10230302 |
|  | 公用设施营业网点用地 | 102304 |
|  | 加油加气站用地 | 10230401 |
|  | 其它公用设施营业网点用地 | 10230409 |
|  | 其它服务设施用地 | 102309 |
|  | 工业用地 | 1024 |
|  | 一类工业用地 | 102401 |
|  | 二类工业用地 | 102402 |
|  | 三类工业用地 | 102403 |
|  | 物流仓储用地 | 1025 |
|  | 一类物流仓储用地 | 102501 |
|  | 二类物流仓储用地 | 102502 |
|  | 三类物流仓储用地 | 102503 |
|  | 交通设施用地 | 1026 |
|  | 城市道路用地 | 102601 |
|  | 城市轨道交通用地 | 102602 |
|  | 交通枢纽用地 | 102603 |
|  | 交通场站用地 | 102604 |
|  | 公共交通场站用地 | 10260401 |
|  | 社会停车场用地 | 10260402 |
|  | 其它交通设施用地 | 102609 |
|  | 公用设施用地 | 1027 |
|  | 供应设施用地 | 102701 |
|  | 供水用地 | 10270101 |
|  | 供电用地 | 10270102 |
|  | 供燃气用地 | 10270103 |
|  | 供热用地 | 10270104 |
|  | 通信用地 | 10270105 |
|  | 广播电视用地 | 10270106 |
|  | 环境设施用地 | 102702 |
|  | 排水用地 | 10270201 |
|  | 环卫用地 | 10270202 |
|  | 安全设施用地 | 102703 |
|  | 消防用地 | 10270301 |
|  | 防洪用地 | 10270302 |
|  | 其它公用设施用地 | 102709 |
|  | 绿地 | 1028 |
|  | 公共绿地 | 102801 |
|  | 防护绿地 | 102802 |
|  | 广场用地 | 102803 |
|  | 地块注记 | 10990101 |
|  | 辅助线 | 10990201 |

- 2.3综合交通类要素编码（20）

### 2.3.1综合交通类要素大类分类标准

| 序号 | 要素类型 | 大类编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市道路 | 2011 | 主要包括城市综合交通线 |
| 2 | 轨道交通 | 2012 |  |
| 3 | 水运航线 | 2013 |  |
| 4 | 航空线 | 2014 |  |
| 5 | 交通设施 | 2015 | 包括各类交通设施 |
| 6 | 桥梁 | 2016 | 包括各类桥梁 |
| 7 | 隧道 | 2017 | 包括各类隧道 |

### 2.3.2综合交通类要素地物编码表

| 序号 | 要素类型 | 地物编码 |
| --- | --- | --- |
|  | 城市道路 | 2011 |
|  | 高速公路 | 201101 |
|  | 道路中线 | 20110101 |
|  | 道路注记 | 20110102 |
|  | 国道 | 201102 |
|  | 国道中线 | 20110201 |
|  | 国道注记 | 20110202 |
|  | 省道 | 201103 |
|  | 省道中线 | 20110301 |
|  | 省道注记 | 20110302 |
|  | 县道 | 201104 |
|  | 县道中线 | 20110401 |
|  | 县道注记 | 20110402 |
|  | 乡道 | 201105 |
|  | 乡道中线 | 20110501 |
|  | 乡道注记 | 20110502 |
|  | 城市快速路 | 201106 |
|  | 快速路中线 | 20110601 |
|  | 快速路注记 | 20110602 |
|  | 城市主干道 | 201107 |
|  | 城市主干道中线 | 20110701 |
|  | 城市主干道注记 | 20110702 |
|  | 城市次干道 | 201108 |
|  | 次干道中线 | 20110801 |
|  | 次干道注记 | 20110802 |
|  | 支路 | 201109 |
|  | 支路中线 | 20110901 |
|  | 支路注记 | 20110902 |
|  | 其它道路 | 20110999 |
|  | 轨道交通 | 2012 |
|  | 高速铁路 | 201201 |
|  | 铁路中线 | 20120101 |
|  | 铁路注记 | 20120102 |
|  | 城际铁路 | 201202 |
|  | 铁路中线 | 20120201 |
|  | 铁路注记 | 20120202 |
|  | 普通铁路 | 201203 |
|  | 铁路中线 | 20120301 |
|  | 铁路注记 | 20120302 |
|  | 地铁 | 201204 |
|  | 地铁中线 | 20120401 |
|  | 地铁注记 | 20120402 |
|  | 轻轨 | 201205 |
|  | 轻轨中线 | 20120501 |
|  | 地铁 | 201206 |
|  | 地铁中线 | 20120601 |
|  | 磁悬浮 | 201207 |
|  | 磁悬浮中线 | 20120701 |
|  | 电轨 | 201208 |
|  | 电轨中线 | 20120801 |
|  | 空轨 | 201209 |
|  | 空轨中线 | 20120901 |
|  | 云轨 | 201210 |
|  | 云轨中线 | 20121001 |
|  | 其它铁路 | 201299 |
|  | 水运航线 | 2013 |
|  | 内河航线 | 201301 |
|  | 航线中线 | 20130101 |
|  | 航线注记 | 20130102 |
|  | 海运航线 | 201302 |
|  | 航线中线 | 20130201 |
|  | 航线注记 | 20130202 |
|  | 其它水运线 | 201399 |
|  | 航空线 | 2014 |
|  | 国内航空线 | 201401 |
|  | 航线中线 | 20140101 |
|  | 航线注记 | 20140102 |
|  | 国际航空线 | 201402 |
|  | 航线中线 | 20140201 |
|  | 航线注记 | 20140202 |
|  | 其它航空线 | 201499 |
|  | 交通设施 | 2015 |
|  | 汽车客运站 | 201501 |
|  | 汽车货运站 | 201502 |
|  | 公交站场 | 201503 |
|  | 铁路站场 | 201504 |
|  | 机场 | 201505 |
|  | 港口 | 201506 |
|  | 码头 | 201507 |
|  | 加油站 | 201508 |
|  | 地铁站 | 201509 |
|  | 停车场 | 201510 |
|  | 轻轨站场 | 201511 |
|  | 磁悬浮站 | 201512 |
|  | 物流中心 | 201513 |
|  | 电动车充电港 | 201514 |
|  | 其它交通设施 | 201599 |
|  | 桥梁 | 2016 |
|  | 普通桥梁 | 201601 |
|  | 普通桥梁符号 | 20160101 |
|  | 普通桥梁线 | 20160102 |
|  | 高架桥 | 201602 |
|  | 高架桥线 | 20160201 |
|  | 互通式立交 | 201603 |
|  | 互通式立交线 | 20160301 |
|  | 简单立交 | 201604 |
|  | 简单立交线 | 20160401 |
|  | 其它桥梁 | 201699 |
|  | 其它桥梁符号 | 20169901 |
|  | 其它桥梁线 | 20169902 |
|  | 隧道 | 2017 |
|  | 人行隧道 | 201701 |
|  | 人行隧道示意线 | 20170101 |
|  | 公路隧道 | 201702 |
|  | 公路隧道示意线 | 20170201 |
|  | 轨道交通隧道 | 201703 |
|  | 轨道交通隧道示意线 | 20170301 |
|  | 水底隧道 | 201704 |
|  | 水底隧道示意线 | 20170401 |
|  | 其它隧道 | 201705 |
|  | 其它隧道示意线 | 20170501 |

- 2.4综合管线类要素编码（30）

### 2.4.1综合管线类要素大类分类标准

| 序号 | 要素类型 | 大类编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水要素 | 3001 | 主要包含表示各类管线的线状地物和管线设施的点状地物。 |
| 2 | 排水要素 | 3002 |  |
| 3 | 电力要素 | 3003 |  |
| 4 | 电讯要素 | 3004 |  |
| 5 | 燃气要素 | 3005 |  |
| 6 | 供热要素 | 3006 |  |
| 7 | 其它综合管线类要素 | 3099 | 包含各类管线的线状地物和管线设施的点状地物之外的其它要素，如：综合管线辅助线、综合管线对象注记等。 |

### 2.4.2综合管线类要素地物编码表

| 序号 | 要素类型 | 地物编码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 给水要素 | 3001 |
| 2 | 给水管线 | 300101 |
| 3 | 原水管道 | 30010101 |
| 4 | 给水干管 | 30010102 |
| 5 | 其它给水管线 | 30010199 |
| 6 | 给水设施 | 300102 |
| 7 | 给水厂 | 30010201 |
| 8 | 加压站 | 30010202 |
| 9 | 取水口 | 30010203 |
| 10 | 其它给水设施 | 30010299 |
| 11 | 排水要素 | 3002 |
| 12 | 排水管线 | 300201 |
| 13 | 雨水管线 | 30020101 |
| 14 | 污水管线 | 30020102 |
| 15 | 雨污合流管线 | 30020103 |
| 16 | 其它排水管线 | 30020199 |
| 17 | 排水渠 | 300202 |
| 18 | 排水灌渠 | 30020201 |
| 19 | 沟渠 | 30020202 |
| 20 | 撇洪渠 | 30020203 |
| 21 | 其它排水渠 | 30020299 |
| 22 | 雨水汇水界线 | 300203 |
| 23 | 纳污区界线 | 300204 |
| 24 | 排水设施 | 300205 |
| 25 | 污水处理厂 | 30020501 |
| 26 | 污水泵站 | 30020502 |
| 27 | 排水泵站 | 30020503 |
| 28 | 排水口 | 30020504 |
| 29 | 其它排水设施 | 30020599 |
| 30 | 电力要素 | 3003 |
| 31 | 电力线 | 300301 |
| 32 | 1000KV高压电力走廊 | 30030101 |
| 33 | 800KV高压电力走廊 | 30030102 |
| 34 | 500KV高压电力走廊 | 30030103 |
| 35 | 220KV高压电力走廊 | 30030104 |
| 36 | 220KV地下电缆线路 | 30030105 |
| 37 | 其它电力线 | 30030199 |
| 38 | 电力设施 | 300302 |
| 39 | 火电厂 | 30030201 |
| 40 | 水电站 | 30030202 |
| 41 | 核电站 | 30030203 |
| 42 | 1000KV特高压变电站 | 30030204 |
| 43 | 800KV变电站 | 30030205 |
| 44 | 500KV变电站 | 30030206 |
| 45 | 220KV变电站 | 30030207 |
| 46 | 其它电力设施 | 30030299 |
| 47 | 电讯要素 | 3004 |
| 48 | 电讯线 | 300401 |
| 49 | 架空明线 | 30040101 |
| 50 | 通信电缆 | 30040102 |
| 51 | 通信光缆 | 30040103 |
| 52 | 通信海缆 | 30040104 |
| 53 | 其它电讯线 | 30040199 |
| 54 | 电讯设施 | 300402 |
| 55 | 电信机楼 | 30040201 |
| 56 | 邮政局 | 30040202 |
| 57 | 广电机楼 | 30040203 |
| 58 | 移动机楼 | 30040204 |
| 59 | 联通机楼 | 30040205 |
| 60 | 其它电讯设施 | 30040299 |
| 61 | 燃气要素 | 3005 |
| 62 | 燃气管线 | 300501 |
| 63 | 天然气长输管线 | 30050101 |
| 64 | 天然气高压管线 | 30050102 |
| 65 | 天然气次高压管线 | 30050103 |
| 66 | 天然气中压管线 | 30050104 |
| 67 | 天然气低压管线 | 30050105 |
| 68 | 其它燃气管线 | 30050199 |
| 69 | 燃气设施 | 300502 |
| 70 | 天然气门站 | 30050201 |
| 71 | 天然气调压站 | 30050202 |
| 72 | 天然气储配站 | 30050203 |
| 73 | 液化气储配站 | 30050204 |
| 74 | 其它燃气设施 | 30050299 |
| 75 | 供热要素 | 3006 |
| 76 | 供热管线 | 300601 |
| 77 | 热水管线 | 30060101 |
| 78 | 蒸汽管线 | 30060102 |
| 79 | 其它供热管线 | 30060199 |
| 80 | 供热设施 | 300602 |
| 81 | 热电厂 | 30060201 |
| 82 | 锅炉房 | 30060202 |
| 83 | 供热泵站 | 30060203 |
| 84 | 供热调压站 | 30060204 |
| 85 | 供热交换站 | 30060205 |
| 86 | 其它供热设施 | 30060299 |
| 87 | 其它综合管线类要素 | 3099 |
| 88 | 综合管线对象注记 | 30990101 |
| 89 | 综合管线对象辅助线 | 30990201 |

- 2.5公共服务设施类要素编码（40）

### 2.5.1公共服务设施类要素大类分类标准

| 序号 | 要素类型 | 大类编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政中心 | 4001 | 主要包含表示各类公共服务设施的点状地物。 |
| 2 | 商业金融设施 | 4002 |  |
| 3 | 文化娱乐设施 | 4003 |  |
| 4 | 体育设施 | 4004 |  |
| 5 | 医疗卫生设施 | 4005 |  |
| 6 | 教育科研设施 | 4006 |  |
| 7 | 社区服务设施 | 4007 |  |
| 8 | 社会福利设施 | 4008 |  |
| 9 | 外事设施 | 4009 |  |
| 10 | 宗教设施 | 4010 |  |
| 11 | 其它公共服务设施类要素 | 4099 | 包含各类公共服务设施点状地物之外的其它要素，如：辅助线、公共服务设施文字注记等。 |

### 2.5.2公共服务设施类要素地物编码表

| 序号 | 要素类型 | 地物编码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政中心 | 4001 |
| 2 | 国家级行政中心 | 400101 |
| 3 | 国家级行政中心点符号 | 40010101 |
| 4 | 省级行政中心 | 400102 |
| 5 | 省级行政中心点符号 | 40010201 |
| 6 | 市级行政中心 | 400103 |
| 7 | 市级行政中心点符号 | 40010301 |
| 8 | 区县级行政中心 | 400104 |
| 9 | 区县级行政中心点符号 | 40010401 |
| 10 | 乡镇级行政中心 | 400105 |
| 11 | 乡镇级行政中心点符号 | 40010501 |
| 12 | 商业金融设施 | 4002 |
| 13 | 商业设施 | 400201 |
| 14 | 商场 | 40020101 |
| 15 | 百货店 | 40020102 |
| 16 | 超市 | 40020103 |
| 17 | 集贸市场 | 40020104 |
| 18 | 其它商业设施 | 40020199 |
| 19 | 金融设施 | 400202 |
| 20 | 银行储蓄所 | 40020201 |
| 21 | ATM设施 | 40020202 |
| 22 | 证券交易所 | 40020203 |
| 23 | 期货交易所 | 40020204 |
| 24 | 保险公司 | 40020205 |
| 25 | 保险网点 | 40020206 |
| 26 | 其它金融设施 | 40020299 |
| 27 | 文化娱乐设施 | 4003 |
| 28 | 文化设施 | 400301 |
| 29 | 文化馆 | 40030101 |
| 30 | 图书馆 | 40030102 |
| 31 | 博物馆 | 40030103 |
| 32 | 科技馆 | 40030104 |
| 33 | 规划展馆 | 40030105 |
| 34 | 影剧院 | 40030106 |
| 35 | 美术馆 | 40030107 |
| 36 | 工人文化宫 | 40030108 |
| 37 | 青少年活动中心 | 40030109 |
| 38 | 文化中心 | 40030110 |
| 39 | 文化活动室 | 40030111 |
| 40 | 综合文化站 | 40030112 |
| 41 | 档案馆 | 40030113 |
| 42 | 纪念馆 | 40030114 |
| 43 | 会展中心 | 40030115 |
| 44 | 儿童活动中心 | 40030116 |
| 45 | 老年活动中心 | 40030117 |
| 46 | 书店 | 40030118 |
| 47 | 其它文化设施 | 40030199 |
| 48 | 娱乐设施 | 400302 |
| 49 | 游乐场 | 40030201 |
| 50 | 演艺厅 | 40030202 |
| 51 | 音乐厅 | 40030203 |
| 52 | 高尔夫球场 | 40030204 |
| 53 | 其它娱乐设施 | 40030299 |
| 54 | 体育设施 | 4004 |
| 55 | 体育场馆 | 400401 |
| 56 | 体育馆 | 40040101 |
| 57 | 体育场 | 40040102 |
| 58 | 游泳馆（池） | 40040103 |
| 59 | 全民健身活动中心 | 40040104 |
| 60 | 室内体育设施 | 40040105 |
| 61 | 室外活动场地 | 40040106 |
| 62 | 其它体育场馆 | 40040199 |
| 63 | 体育训练基地 | 400402 |
| 64 | 综合训练基地 | 40040201 |
| 65 | 专项训练基地 | 40040202 |
| 66 | 其它训练基地 | 40040299 |
| 67 | 医疗卫生设施 | 4005 |
| 68 | 医疗设施 | 400501 |
| 69 | 综合医院 | 40050101 |
| 70 | 中医医院 | 40050102 |
| 71 | 专科医院 | 40050103 |
| 72 | 特殊医疗医院 | 40050104 |
| 73 | 妇幼健康服务机构 | 40050105 |
| 74 | 疾病预防控制中心 | 40050106 |
| 75 | 急救中心（站） | 40050107 |
| 76 | 其它医疗设施 | 40050199 |
| 77 | 卫生设施 | 400502 |
| 78 | 卫生服务中心 | 40050201 |
| 79 | 乡镇卫生院 | 40050202 |
| 80 | 卫生服务站 | 40050203 |
| 81 | 卫生防疫站 | 40050204 |
| 82 | 血液中心 | 40050205 |
| 83 | 其它卫生设施 | 40050299 |
| 84 | 教育科研设施 | 4006 |
| 85 | 教育设施 | 400601 |
| 86 | 高等院校 | 40060101 |
| 87 | 高中 | 40060102 |
| 88 | 中等职业学校 | 40060103 |
| 89 | 初中 | 40060104 |
| 90 | 九年一贯制初中 | 40060105 |
| 91 | 小学 | 40060106 |
| 92 | 完全小学 | 40060107 |
| 93 | 幼儿园 | 40060108 |
| 94 | 托儿所 | 40060109 |
| 95 | 特殊教育学校 | 40060110 |
| 96 | 其它教育设施 | 40060199 |
| 97 | 科研设施 | 400602 |
| 98 | 科研院所 | 40060201 |
| 99 | 重点实验室 | 40060202 |
| 100 | 工程（技术）研究中心 | 40060203 |
| 101 | 分析测试中心 | 40060204 |
| 102 | 野外科学观测研究所 | 40060205 |
| 103 | 大型科学设施中心 | 40060206 |
| 104 | 研究实验基地 | 40060207 |
| 105 | 其它科研设施 | 40060299 |
| 106 | 社区服务设施 | 4007 |
| 107 | 政务服务设施 | 400701 |
| 108 | 街道办事处 | 40070101 |
| 109 | 派出所 | 40070102 |
| 110 | 城市社区居民委员会工作和服务用房 | 40070103 |
| 111 | 警务室 | 40070104 |
| 112 | 工商所 | 40070105 |
| 113 | 税务所 | 40070106 |
| 114 | 其它政务服务设施 | 40070199 |
| 115 | 经营性服务设施 | 400702 |
| 116 | 物业管理用房 | 40070201 |
| 117 | 物业经营用房 | 40070202 |
| 118 | 便利店 | 40070203 |
| 119 | 餐饮店 | 40070204 |
| 120 | 药店 | 40070205 |
| 121 | 旅馆 | 40070206 |
| 122 | 社区菜市场 | 40070207 |
| 123 | 其它经营性服务设施 | 40070299 |
| 124 | 社会福利设施 | 4008 |
| 125 | 养老设施 | 400801 |
| 126 | 老年养护院 | 40080101 |
| 127 | 老年公寓 | 40080102 |
| 128 | 养老院 | 40080103 |
| 129 | 托老所 | 40080104 |
| 130 | 其它养老设施 | 40080199 |
| 131 | 救助设施 | 400802 |
| 132 | 儿童福利院 | 40080201 |
| 133 | 救助管理站（含流浪未成年人救助保护中心） | 40080202 |
| 134 | 其它救助设施 | 40080299 |
| 135 | 康复设施 | 400803 |
| 136 | 残疾人康复中心 | 40080301 |
| 137 | 其它康复设施 | 40080399 |
| 138 | 殡仪设施 | 400804 |
| 139 | 殡仪馆 | 40080401 |
| 140 | 其它殡仪设施 | 40080499 |
| 141 | 外事设施 | 4009 |
| 142 | 驻华使馆 | 400901 |
| 143 | 大使馆 | 40090101 |
| 144 | 领事馆 | 40090102 |
| 145 | 国际机构及其生活设施 | 400902 |
| 146 | 国际组织 | 40090201 |
| 147 | 其它国际机构及其生活设施 | 40090299 |
| 148 | 宗教设施 | 4010 |
| 149 | 宗教活动场所 | 401001 |
| 150 | 寺庙 | 40100101 |
| 151 | 道观 | 40100102 |
| 152 | 教堂 | 40100103 |
| 153 | 清真寺 | 40100104 |
| 154 | 其它宗教活动场所 | 40100199 |
| 155 | 其它公共服务设施类要素 | 4099 |
| 156 | 公共服务设施类注记 | 40990101 |
| 157 | 公共服务设施类对象辅助线 | 40990201 |

- 2.6空间管控类要素编码（50）

### 2.6.1空间管控类要素大类分类标准

| 序号 | 要素类型 | 大类编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间管制分区 | 5011 | 包含各类空间管制分区范围线及控制线 |
| 2 | 五线 | 5012 |  |
| 3 | 生态、农业、城镇空间布局 | 5013 | 生态、农业、城镇空间布局范围线 |

### 2.6.2空间管控类要素地物编码表

| 序号 | 要素类型 | 地物编码 |
| --- | --- | --- |
|  | 空间管制分区 | 5011 |
|  | 禁止建设地区 | 501101 |
|  | 禁止建设区边界 | 50110101 |
|  | 注记 | 50110102 |
|  | 限制建设地区 | 501102 |
|  | 限制建设区边界 | 50110201 |
|  | 注记 | 50110202 |
|  | 适宜建设地区 | 501103 |
|  | 适宜建设区边界 | 50110301 |
|  | 注记 | 50110302 |
|  | 现状建成区 | 501104 |
|  | 现状建成区边界 | 50110401 |
|  | 注记 | 50110402 |
|  | 其它 | 501199 |
|  | 规划控制线（五线） | 5012 |
|  | 红线 | 501201 |
|  | 红线范围线 | 50120101 |
|  | 注记 | 50120102 |
|  | 黄线 | 501202 |
|  | 黄线范围线 | 50120201 |
|  | 注记 | 50120202 |
|  | 绿线 | 501203 |
|  | 绿线范围线 | 50120301 |
|  | 注记 | 50120302 |
|  | 蓝线 | 501204 |
|  | 蓝线范围线 | 50120401 |
|  | 注记 | 50120402 |
|  | 紫线 | 501205 |
|  | 紫线范围线 | 50120501 |
|  | 注记 | 50120502 |
|  | 其它 | 501299 |
|  | 生态、农业、城镇空间布局 | 5013 |
|  | 生态空间 | 501301 |
|  | 生态空间范围线 | 50130101 |
|  | 注记 | 50130102 |
|  | 农业空间 | 501302 |
|  | 农业空间范围线 | 50130201 |
|  | 注记 | 50130202 |
|  | 城镇空间 | 501303 |
|  | 城镇空间范围线 | 50130301 |
|  | 注记 | 50130302 |

- 2.7风景名胜及历史文保类要素编码（60）

### 2.7.1风景名胜及历史文保类要素大类分类标准

| 序号 | 要素类型 | 大类编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观带 | 6001 | 主要包含各类景观带的多段线、风景名胜区及各类历史文化保护对象的边界和表示文物保护对象的点状地物。 |
| 2 | 风景名胜区 | 6002 |  |
| 3 | 历史文化名城名镇名村 | 6003 |  |
| 4 | 文物埋藏区 | 6004 |  |
| 5 | 文物保护单位 | 6005 |  |
| 6 | 其它风景名胜及历史文保类要素 | 6099 | 包含风景名胜及历史文保对象中除各类景观带的示意线、风景名胜区及各类历史文化保护对象的边界和文物保护单位点状地物之外的其它要素，如：辅助线、保护区注记等。 |

### 2.7.2风景名胜及历史文保类要素地物编码表

| 序号 | 要素类型 | 地物编码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观带 | 6001 |
| 2 | 陆上景观带 | 600101 |
| 3 | 陆上景观带示意线 | 60010101 |
| 4 | 水上景观带 | 600102 |
| 5 | 水上景观带示意线 | 60010201 |
| 6 | 城市景观带 | 600103 |
| 7 | 城市景观带示意线 | 60010301 |
| 8 | 其它景观带 | 600199 |
| 9 | 其它景观带示意线 | 60019901 |
| 10 | 风景名胜区 | 6002 |
| 11 | 湖泊风景区 | 600201 |
| 12 | 湖泊风景区界线 | 60020101 |
| 13 | 山岳风景区 | 600202 |
| 14 | 山岳风景区界线 | 60020201 |
| 15 | 森林风景区 | 600203 |
| 16 | 森林风景区界线 | 60020301 |
| 17 | 山水风景区 | 600204 |
| 18 | 山水风景区界线 | 60020401 |
| 19 | 海滨风景区 | 600205 |
| 20 | 海滨风景区界线 | 60020501 |
| 21 | 休闲疗养避暑胜地 | 600206 |
| 22 | 休闲疗养避暑胜地界线 | 60020601 |
| 23 | 宗教寺庙名胜区 | 600207 |
| 24 | 宗教寺庙名胜区界线 | 60020701 |
| 25 | 革命纪念地 | 600208 |
| 26 | 革命纪念地界线 | 60020801 |
| 27 | 其它风景名胜区 | 600299 |
| 28 | 其它风景名胜区界线 | 60029901 |
| 29 | 其它风景名胜区符号 | 60029902 |
| 30 | 历史文化名城名镇名村 | 6003 |
| 31 | 历史文化名城 | 600301 |
| 32 | 历史文化名城界线 | 60030101 |
| 33 | 历史文化名镇 | 600302 |
| 34 | 历史文化名镇界线 | 60030201 |
| 35 | 历史文化名村 | 600303 |
| 36 | 历史文化名村界线 | 60030301 |
| 37 | 历史文化街区 | 600304 |
| 38 | 历史文化街区界线 | 60030401 |
| 39 | 文物埋藏区 | 6004 |
| 40 | 地下重点文物埋藏区 | 600401 |
| 41 | 地下重点文物埋藏区界线 | 60040101 |
| 42 | 地下一般文物埋藏区 | 600402 |
| 43 | 地下一般文物埋藏区界线 | 60040201 |
| 44 | 其它文物埋藏区 | 600499 |
| 45 | 其它文物埋藏区界线 | 60049901 |
| 46 | 文物保护单位 | 6005 |
| 47 | 近现代史迹和革命纪念建筑 | 600501 |
| 48 | 近现代史迹和革命纪念建筑符号 | 60050101 |
| 49 | 古建筑和历史纪念建筑 | 600502 |
| 50 | 古建筑和历史纪念建筑符号 | 60050201 |
| 51 | 古文化遗址 | 600503 |
| 52 | 古文化遗址符号 | 60050301 |
| 53 | 古墓葬 | 600504 |
| 54 | 古墓葬符号 | 60050401 |
| 55 | 古石刻 | 600505 |
| 56 | 古石刻符号 | 60050501 |
| 57 | 其它文物保护单位 | 600506 |
| 58 | 其它文物保护单位符号 | 60050601 |
| 59 | 其它要素 | 6099 |
| 60 | 风景名胜及历史文保类对象注记 | 60990101 |
| 61 | 风景名胜及历史文保类对象辅助线 | 60990201 |

- 2.8其它类要素编码（99）

### 2.8.1其它要素类大类分类标准

| 序号 | 要素类型 | 大类编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划界线 | 9011 | 市域、规划区、中心城区等各类规划界线等 |
| 2 | 城镇体系要素 | 9012 | 城镇位置等 |
| 3 | 空间结构要素 | 9013 | 城镇空间布局范围线、空间结构注记等 |
| 4 | 城镇等级要素 | 9014 | 城镇体系注记等 |
| 5 | 城镇职能结构要素 | 9015 | 城镇职能结构注记等 |
| 6 | 用地评定要素 | 9016 | 用地评定范围线等 |
| 7 | 综合防灾要素 | 9017 | 综合防灾符号等 |
| 8 | 自然、生态建设与环境保护要素 | 9018 | 自然、生态建设与环境保护范围线等 |

### 2.8.2其它要素类大类分类标准

| 序号 | 要素类型 | 地物编码 |
| --- | --- | --- |
|  | 规划界线 | 9011 |
|  | 市域界线 | 901101 |
|  | 规划区界线 | 901102 |
|  | 都市区界线 | 901103 |
|  | 中心城区界线 | 901104 |
|  | 市界 | 901105 |
|  | 县界 | 901106 |
|  | 乡镇界线 | 901107 |
|  | 村界线 | 901108 |
|  | 区界 | 901109 |
|  | 社区界线 | 901109 |
|  | 街道界线 | 901110 |
|  | 其它界线 | 901199 |
|  | 城镇体系要素 | 9012 |
|  | 地级市 | 901201 |
|  | 县级市 | 901202 |
|  | 建制县 | 901203 |
|  | 中心镇 | 901204 |
|  | 一般建制镇 | 901205 |
|  | 乡制镇 | 901206 |
|  | 城区 | 901207 |
|  | 其它城镇体系要素 | 901299 |
|  | 空间结构要素 | 9013 |
|  | 综合发展轴 | 901301 |
|  | 区域联系带 | 901302 |
|  | 城乡发展走廊 | 901303 |
|  | 其它空间结构要素 | 901399 |
|  | 城镇等级要素 | 9014 |
|  | 区域/市域中心城市 | 901401 |
|  | 区域副中心城市 | 901402 |
|  | 市域副中心城市 | 901403 |
|  | 其它城镇等级要素 | 901499 |
|  | 城镇职能结构要素 |  |
|  | 城镇职能标记 | 9015 |
|  | 商贸金融职能城镇 | 901501 |
|  | 商贸金融职能城镇符号 | 90150101 |
|  | 港口职能城镇 | 901502 |
|  | 港口职能城镇符号 | 90150201 |
|  | 物流职能城镇 | 901503 |
|  | 物流职能城镇符号 | 90150302 |
|  | 电子信息职能城镇 | 901504 |
|  | 电子信息职能城镇符号 | 90150401 |
|  | 软件职能城镇 | 901505 |
|  | 软件职能城镇符号 | 90150501 |
|  | 生物医药职能城镇 | 901506 |
|  | 生物医药职能城镇符号 | 90150601 |
|  | 精密制造职能城镇 | 901507 |
|  | 精密制造职能城镇符号 | 90150701 |
|  | 石油化工职能城镇 | 901508 |
|  | 石油化工职能城镇符号 | 90150801 |
|  | 船及相关配件职能城镇 | 901509 |
|  | 船及相关配件职能城镇符号 | 90150901 |
|  | 装备制造职能城镇 | 901510 |
|  | 装备制造职能城镇符号 | 90151001 |
|  | 能源材料职能城镇 | 901511 |
|  | 能源材料职能城镇符号 | 90151101 |
|  | 食品加工职能城镇 | 901512 |
|  | 食品加工职能城镇符号 | 90151201 |
|  | 家具制造职能城镇 | 901513 |
|  | 家具制造职能城镇符号 | 90151301 |
|  | 服装职能城镇 | 901514 |
|  | 服装职能城镇符号 | 90151401 |
|  | 纺织职能城镇 | 901515 |
|  | 纺织职能城镇符号 | 90151501 |
|  | 渔业职能城镇 | 901516 |
|  | 渔业职能城镇符号 | 90151601 |
|  | 旅游职能城镇 | 901517 |
|  | 旅游职能城镇符号 | 90151701 |
|  | 综合型重点镇 | 901518 |
|  | 综合型重点镇符号 | 901518011 |
|  | 商贸型重点镇 | 901519 |
|  | 商贸型重点镇符号 | 90151901 |
|  | 工业型重点镇 | 901520 |
|  | 工业型重点镇符号 | 90152001 |
|  | 旅游型重点镇 | 901521 |
|  | 旅游型重点镇符号 | 90152101 |
|  | 农业型重点镇 | 901522 |
|  | 农业型重点镇符号 | 90152201 |
|  | 一般镇 | 901523 |
|  | 一般镇符号 | 90152301 |
|  | 其它职能城镇 | 901599 |
|  | 其它职能城镇符号 | 90159901 |
|  | 用地评定要素 | 9016 |
|  | 现状建设用地 | 901601 |
|  | 现状建设用地界线 | 90160101 |
|  | 适宜建设用地 | 901602 |
|  | 适宜建设用地界线 | 90160201 |
|  | 较不适宜建设用地 | 901603 |
|  | 较不适宜建设用地界线 | 90160301 |
|  | 不适宜建设用地 | 901604 |
|  | 不适宜建设用地界线 | 90160401 |
|  | 综合防灾要素 | 9017 |
|  | 疏散通道 | 901701 |
|  | 主要疏散通道示意线 | 90170101 |
|  | 次要疏散通道示意线 | 90170102 |
|  | 其它疏散通道示意线 | 90170199 |
|  | 疏散场地服务半径 | 901702 |
|  | 疏散场地服务半径界线 | 90170201 |
|  | 疏散场地 | 901703 |
|  | 主要疏散场地符号 | 90170301 |
|  | 次要疏散场地符号 | 90170302 |
|  | 其它疏散场地符号 | 90170399 |
|  | 防洪堤 | 901704 |
|  | 防洪堤示意线 | 90170401 |
|  | 防灾设施 | 901705 |
|  | 防灾指挥中心 | 90170501 |
|  | 医疗救护设施 | 90170502 |
|  | 消防站 | 90170503 |
|  | 防洪闸 | 90170504 |
|  | 排涝闸 | 90170505 |
|  | 泵站 | 90170506 |
|  | 其它防灾设施 | 90170599 |
|  | 自然、生态建设与环境保护要素 | 9018 |
|  | 自然保护区 | 901801 |
|  | 自然生态系统类保护区界线 | 90180101 |
|  | 野生生物类保护区界线 | 90180102 |
|  | 自然遗迹类保护区界线 | 90180103 |
|  | 生态建设区界线 | 901801 |
|  | 农业生态区界线 | 90180101 |
|  | 林业生态区界线 | 90180102 |
|  | 矿产生态区界线 | 90180103 |
|  | 生态多样性区界线 | 90180104 |
|  | 水源涵养区界线 | 90180105 |
|  | 人居保障区界线 | 90180106 |
|  | 河湖湿地绝对生态控制区界线 | 90180107 |
|  | 河湖湿地建设控制区界线 | 90180108 |
|  | 生态保护林区界线 | 90180109 |
|  | 经济林区界线 | 90180110 |
|  | 森林公园界线 | 90180111 |
|  | 退耕还林区界线 | 90180112 |
|  | 其它生态建设区界线 | 90180199 |
|  | 环境保护区 | 901802 |
|  | 水环境保护区界线 | 90180201 |
|  | 一级饮用水源保护区界线 | 90180202 |
|  | 二级饮用水源保护区界线 | 90180203 |
|  | 三级饮用水源保护区界线 | 90180204 |
|  | 地下水源保护核心区界线 | 90180205 |
|  | 地下水源保护防护区界线 | 90180206 |
|  | 地下水源保护补给区界线 | 90180207 |
|  | 地下水源超采区界线 | 90180208 |
|  | 大气环境保护区界线 | 90180209 |
|  | 大气功能一类区界线 | 90180210 |
|  | 大气功能二类区界线 | 90180211 |
|  | 大气功能三类区界线 | 90180212 |
|  | 声环境保护区界线 | 90180213 |
|  | 机场噪声控制区界线 | 90180214 |
|  | 城区绿线控制范围界线 | 90180215 |
|  | 铁路及城区干道绿化带 | 90180216 |
|  | 绿化隔离地区界线 | 90180217 |
|  | 其它保护区界线 | 90180299 |

- 3 基础设施符号样式标准

- 3.1 公共服务设施（居住小区及其以下设施）符号样式规定

| 小类 | 序号 | 要素名称 | 符号样式 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住小区设施 | 1 | 居委会 |  | ByLayer |
|  | 2 | 社区服务站 |  | ByLayer |
|  | 3 | 卫生站 |  | ByLayer |
|  | 4 | 门诊部 |  | ByLayer |
|  | 5 | 文化体育活动站 |  | ByLayer |
|  | 6 | 托儿所 |  | ByLayer |
|  | 7 | 幼儿园 |  | ByLayer |
|  | 8 | 托老所 |  | ByLayer |
|  | 9 | 居民健身设施 |  | ByLayer |
|  | 10 | 小学 |  | ByLayer |
|  | 11 | 物业管理 |  | ByLayer |

3.2 公共服务设施（居住区及其以上设施）符号样式规定

| 小类 | 序号 | 要素名称 | 符号样式 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政办公 | 1 | 党政机关 |  | ByLayer |
|  | 2 | 公安局 |  | ByLayer |
|  | 3 | 派出所 |  | ByLayer |
|  | 4 | 街道办事处 |  | ByLayer |
| 商业金融 | 5 | 商业 |  | ByLayer |
|  | 6 | 金融 |  | ByLayer |
|  | 7 | 旅馆 |  | ByLayer |
|  | 8 | 市场 |  | ByLayer |
|  | 9 | 图书馆 |  | ByLayer |
|  | 10 | 影剧院 |  | ByLayer |
|  | 11 | 青少年活动中心 |  | ByLayer |
| 体育 | 12 | 体育中心 |  | ByLayer |
|  | 13 | 运动场 |  | ByLayer |
|  | 14 | 游泳场 |  | ByLayer |
| 医疗卫生 | 15 | 医院 |  | ByLayer |
|  | 16 | 疾病预防控制中心 |  | ByLayer |
|  | 17 | 妇幼保健院 |  | ByLayer |
| 教育 | 18 | 大专以上高等院校 |  | ByLayer |
|  | 19 | 中专 |  | ByLayer |
|  | 20 | 特殊学校 |  | ByLayer |
| 文物 | 21 | 文物古迹 |  | ByLayer |
| 公益公建 | 22 | 福利院 |  | ByLayer |
|  | 23 | 敬老院 |  | ByLayer |
| 社区配套公建 | 24 | 社区服务中心 |  | ByLayer |
|  | 25 | 社区卫生服务中心 |  | ByLayer |
|  | 26 | 文化体育活动中心 |  | ByLayer |
|  | 27 | 菜市场 |  | ByLayer |
|  | 28 | 初中 |  | ByLayer |
|  | 29 | 九年一贯制学校 |  | ByLayer |
|  | 30 | 高中 |  | ByLayer |
|  | 31 | 完中 |  | ByLayer |
| 给水设施 | 32 | 水厂 |  | ByLayer |
|  | 33 | 给水泵站 |  | ByLayer |
|  | 34 | 调压站 |  | ByLayer |
| 排水设施 | 35 | 污水处理厂 |  | ByLayer |
|  | 36 | 排水泵站 |  | ByLayer |
| 电力设施 | 37 | 变电站 |  | ByLayer |
|  | 38 | 变电所 |  | ByLayer |
|  | 39 | 开闭所 |  | ByLayer |
|  | 40 | 热电厂 |  | ByLayer |
| 电信设施 | 41 | 邮政局 |  | ByLayer |
|  | 42 | 邮政支局 |  | ByLayer |
|  | 43 | 邮政所 |  | ByLayer |
|  | 44 | 电信分局 |  | ByLayer |
|  | 45 | 电信模块局 |  | ByLayer |
|  | 46 | 微波站 |  | ByLayer |
| 燃气设施 | 47 | 燃气气源厂 |  | ByLayer |
|  | 48 | 燃气调压站 |  | ByLayer |
|  | 49 | 储配站 |  | ByLayer |
|  | 50 | 瓶装供应站 |  | ByLayer |
|  | 51 | 天然气门站 |  | ByLayer |
| 热力设施 | 52 | 热源厂 |  | ByLayer |
|  | 53 | 供热设施 |  | ByLayer |
| 环卫设施 | 54 | 垃圾转运站 |  | ByLayer |
|  | 55 | 垃圾处理厂 |  | ByLayer |
|  | 56 | 公共厕所 |  | ByLayer |
|  | 57 | 化粪池 |  | ByLayer |
| 防灾设施 | 58 | 综合防灾指挥中心 |  | ByLayer |
|  | 59 | 人防 |  | ByLayer |
|  | 60 | 消防站 |  | ByLayer |
|  | 61 | 危险品仓库 |  | ByLayer |

3.3 交通设施符号样式规定

| 小类 | 序号 | 要素名称 | 符号样式 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通设施 | 1 | 机场 |  | ByLayer |
|  | 2 | 铁路站场 |  | ByLayer |
|  | 3 | 长途客运站 |  | ByLayer |
|  | 4 | 港口 |  | ByLayer |
| 城市交通设施 | 5 | 广场 |  | ByLayer |
|  | 6 | 社会停车场 |  | ByLayer |
|  | 7 | 公共汽车站场 |  | ByLayer |
|  | 8 | 轨道交通站场 |  | ByLayer |
|  | 9 | 货运站场 |  | ByLayer |
|  | 10 | 加油站 |  | ByLayer |
|  | 11 | 汽车加气站 |  | ByLayer |
|  | 12 | 公交首末站 |  | ByLayer |

抄送：住房城乡建设部规划司。

湖南省住房和城乡建设厅办公室           2018年1月15日印发